Генеральный план

Озерского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области

Материалы по обоснованию генерального плана Озерского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области

В редакции решений Совета народных депутатов Озерского сельского поселения

от 19.05.2014г. № 165, от 14.12.2016г.№ 74.

Оглавление

Оглавление	1

Состав проектных материалов	3

Предисловие	4

Введение	5

1.Цели и задачи генерального плана Озерского сельского поселения	7

2.Анализ существующей ситуации	9

2.1.Экономико-географическое положение и факторы развития	9

2.2.Историко-градостроительный анализ территории Озерского сельского поселения	9

2.2.1. Объекты культурного наследия	10

3.Природно-ресурсный потенциал Озерского сельского поселения	11

3.1.Климатический и агроклиматический потенциал	11

3.2. Геологическая характеристика	15

3.3.Гидрологическая характеристика. Ресурсы поверхностных вод	16

3.4. Почвенные ресурсы	20

3.5. Ресурсы флоры и фауны	20

3.6.Ландшафтно-рекреационный потенциал	21

4.Анализ состояния территории Озерского сельского поселения,	22

проблем и направлений его комплексного развития	22

4.1.Административно-территориальное устройство	22

4.2.Население и демография	22

4.3.Экономическая база развития и сфера занятости	27

4.3.1.Направления экономического развития территории поселения	27

4.3.2. Развитие сельскохозяйственного производства	28

4.4.Земельный фонд. Кадастровая оценка земель	30

4.5.Планировочная оценка и функциональное зонирование территории	36

4.5.1.Современная планировочная организация территории поселения	36

4.5.2.Проектная архитектурно-планировочная организация	37

4.5.3.Функциональное зонирование территории Озерского сельского поселения	37

4.5.3.1 Территориальные ресурсы для градостроительного освоения	40

4.5.3.2. Планировочная структура населенных пунктов и функциональное зонирование населенных пунктов	40

4.6. Зоны с особыми условиями использования территории	41

4.6.1.Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций	42

4.6.2.По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям	42

4.6.2.1 Санитарно-защитные зоны от предприятий и коммунальных объектов	42

4.6.2.2. Водоохранные зоны	43

4.6.2.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	44

4.6.3. По требованиям охраны объектов культурного наследия	45

4.6.4. По воздействию на строительство природных и техногенных факторов	45

4.6.4.1 Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные эрозии	45

4.6.4.2.Нарушенные территории	45

4.6.5. Зоны Охраняемых объектов	45

4.6.5.1 Защитные лесные полосы	45

5.Объекты местного значения, расположенные на территории Озерского сельского поселения	46

5.1.Объекты районного значения, расположенные на территории Озерского сельского поселения	46

5.1.1.Объекты культурно-бытового обслуживания местного (районного значения)	46

5.1.2.Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи	47

5.1.2.1.Объекты связи	47

5.2.Объекты местного значения, расположенные на территории Озерского сельского поселения	48

5.2.1.Учреждения культурно-бытового обслуживания	49

5.2.2.Жилищный фонд и жилищного строительство	52

5.2.3.Инженерная инфраструктура	54

5.2.3.1.Энергоснабжение	54

5.2.3.2.Водоснабжение	59

5.2.3.4.Водоотведение	63

5.2.4.Транспортная инфраструктура	65

5.2.5.Озеленение и благоустройство территории	69

5.2.6.Инженерно технические мероприятия ЧС	72

6.Охрана окружающей среды	76

6.1.Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды	76

6.2.Состояние и мероприятия по охране окружающей среды	76

6.3. Природоохранные мероприятия	78

6.3.1.Мероприятия по охране воздушного бассейна	78

6.3.2.Мероприятия по охране водных ресурсов	79

6.3.2.Санитарная очистка. Отходы	83

6.3.3.Охрана почв	85

6.3.4.Охрана ландшафтов	86

6.5.Инженерная подготовка территории	87

7.Основные технико-экономические показатели	91

Состав проектных материалов

I. Текстовые материалы

| № | Состав материалов | Гриф | Инв.номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Материалы по обоснованию проекта генерального плана Озерского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | ДСП | 2739 |
| 2. | Генеральный план Озерского сельского поселения Бутурлиновского района Воронежской области. Положения о территориальном планировании | несекретно | 2740 |

II. Графические материалы

| № | Наименование чертежей | Материал | Гриф | Масштаб | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Схема анализа комплексного развития территории | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 5813 |
| 2. | Схема современного использования территории | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 5814 |
| 3. | Предложения по территориальному планированию и функциональному зонированию | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 5815 |
| 4. | Схема границ зон размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 5816 |
| 5. | Схема инженерной подготовки территории. Зоны с особыми условиями использования территории | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 5817 |
| 6. | Схема транспортной инфраструктуры. Инженерной инфраструктуры | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 5818 |
| 7. | Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по их ликвидации | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 5819 |

III. Электронная версия

| № | Состав материалов | Программа | Носитель | Гриф | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Генеральный план Озерского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | Microsoft Word MapInfo 7.8 | CD-диск | ДСП | 1164дсп-к |

Предисловие

Генеральный план Озерского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области выполнен институтом РосНИПИУрбанистики по заказу Администрации Озерского сельского поселения в соответствии с контрактом №50 то 29 декабря 2008 года

Настоящий проект разработан авторским коллективом Комплексной архитектурно-планировочной мастерской №4 (КАПМ-4) института РосНИПИ Урбанистики.

Руководитель КАПМ-4							Е.В.Юденич

Главный архитектор проекта 					Л.К.Кржижановская

Руководитель инженерных разделов					И.Ф.Сиренко

Отдельные разделы проекта выполнены следующими специалистами:

Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектор									Е.Б.Салмина

Экономика

Инженер									П.В. Сухинин

Транспорт

Инженер									В.Т.Волощенко

Природно-ресурсный потенциал, экология

ГИП										И.Ф.Сиренко

ГИП										О.Б.Тряпицина

Главный специалист 							Н.С.Охинченко

Инженер					 				О.С.Знаменская

Инженер					 				Ю.С.Маркова

Сельское хозяйство, землеустройство

Инженер									Л.И.Максимова

Инженер									В.А.Мельников

Инженерная инфраструктура

Инженер									А.В. Гундарев

Инженер									В.С. Глистин

Графическое оформление проекта выполнено следующими специалистами:

Архитектор									Е.Б. Салмина

Введение

Генеральный план Озёрского сельского поселения Бутурлиновского района, Воронежской области разрабатывается в качестве документа, направленного на создание условий устойчивого территориального и социально-экономического развития сельского поселения до 2030 г. с выделением первой очереди строительства – 2020 г.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, а также территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории Озерского сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- архитектурно-планировочной решение территории населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенных пунктов, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет  грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения. Основные вопросы – строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельско-хозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т.д. Кроме того, документация позволит решить проблемы наполняемости местного бюджета, определить земли арендаторов и собственников, а также перераспределить налоги.

Генеральный план Озерского сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, решение задач территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по ЧС, мероприятия по охране окружающей среды, а также положения о территориальном планировании Озерского сельского поселения.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией Озерского сельского поселения в 2009г.:

- Паспорт муниципального образования Озерского сельского поселения;

- Данные анкетного обследования;

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Озерского сельского поселения.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- Картографические материалы территории Бутурлиновского района, имеющиеся в наличии;

- Реестр (справочник) «Административно-территориальное устройство Воронежской области», Управление Архитектуры и Градостроительства Воронежской области, 2006г.;

- Материалы Кадастра особо охраняемых территорий Воронежской области;

- Материалы «Схемы территориального планирования Воронежской области», ФГУП РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург, 2006г

.

1.Цели и задачи генерального плана Озерского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, подготовка документа территориального планирования – генерального плана поселения, направлена на определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения с (учетом размещения объектов федерального, регионального, местного – районного значения), зон с условиями использования территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территории поселения – это (по определению Градостроительного Кодекса РФ) обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколения;

- Обеспечения качества окружающей среды;

- Сохранения и восстановление территорий и объектов исторического и культурного наследия

- Обеспечения учетов интересов граждан и объединений, Российской Федерации, Воронежской области, Бутурлиновского муниципального района и Озерского сельского поселения.

Основными задачами территориального планирования являются:

- Развитие опорного пространственного каркаса территории сельского поселения;

- Функциональное зонирование территориисельского поселения;

- Восстановление, сохранение и использование природного и историко-культурного наследия;

- Улучшение экологической ситуации, охрана и воспроизводство потенциала природных ресурсов;

- Развитие социальной и производственной инфраструктуры как основы использования современных технологий;

- Развитие рекреационно-туристической инфраструктуры;

- Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

Генеральный план является, прежде всего, правовым градорегулирующим документом для принятия управленческих решений по развитию района и разработана с учетом нормативно-правовых актов РФ и Бутурлиновского района, как в сфере градостроительства, так и в области земельных, имущественных, природоохранных отношений и других сфер деятельности. Это – программа действий в плане управления территорией, вовлечения всех структурных служб района и общественности.

Для принятия проектных решений в проекте произведен анализ социально-экономического потенциала Озерского сельского поселения и выявлены факторы (предпосылки), способствующие развитию района на перспективу. Основное противоречие, которое требует разрешения в данном проекте, – несоответствие предпосылок для успешного и интенсивного развития района и реального его социально-экономического состояния.

Главная стратегическая цель проекта – последовательное повышение жизненного уровня населения района и качества жизни путем решения основных задач, поставленных и решаемых в данном проекте. Исходя из специфики Озерского сельского поселения, анализа позитивных и негативных сторон современного состояния экономики района, сформулированы основные цели и задачи проекта.

Основные цели проекта:

- стабилизация экономики Озерского сельского поселения;

- обеспечение устойчивого функционирования хозяйственного комплекса;

- снижение темпов убыли численности населения с ее последующей стабилизацией.

Основные задачи, решение которых обеспечит достижение этих целей:

- выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и условий наиболее полного и эффективного его использования;

- определение приоритетов государственного инвестирования – первоочередных и на расчетный срок;

- повышение жизненного уровня населения путем создания для трудоспособной его части условий, позволяющих за счет собственных доходов обеспечить более высокий уровень потребления; комфортное жилище, качественные бытовые услуги, услуги транспорта, связи и.т.д.;

- расширение сферы приложения труда, как в количественном, так и в качественном отношении – т.е. не только увеличение количества рабочих мест, но и разнообразие выбора;

- создание эффективной общественной и качественной среды обитания – т.е. среды обеспечивающей комфортное и безопасное проживание;

- развитие малого предпринимательства и создание новых рабочих мест, как в процессе формирования общественной инфраструктуры, так и в качественном текущем содержании и обслуживании объектов экономики, в том числе отдыха и туризма;

- разработка стратегии развития культуры села, направленной на поддержку национальных традиций и обычаев и включающей в себя развитие инфраструктуры образовательной и досуговой сферы с использованием новых организационных подходов (создание культурных комплексов – культурно-образовательных, клубно-досуговых, информационно-компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек и.т.д.);

- привлечение во все сферы деятельности квалифицированных кадров, владеющих основами менеджмента, маркетинга, компьютерными технологиями.

2.Анализ существующей ситуации

2.1.Экономико-географическое положение и факторы развития

Озёрское сельское поселение расположено в северной части Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

На территории Озёрского сельского поселения расположен 1 населенный пункт: село Озерское. Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2008г. –750чел. Общая площадь – 57,8км²

Территория Озёрского сельского поселения граничит на северо-востоке с Павловским муниципальным районом, на востоке с Чулокским сельским поселением, на юге с Козловским сельским поселением, на юго-западе с Карайчевским сельским поселением, на северо-западе с Бобровским Муниципальным районом. Расстояние до районного центра – г.Бутурлиновка составляет порядка 21км., до областного центра – г.Воронежа – 180км.

Поселение находится на незначительном удалении от крупных населённых пунктов района. Ближайшие из них – с. Козловка, расположенное в 13 км. южнее, и г.Бутурлиновка в 21 км. Ближе всего к Озёрскому сельскому поселению располагается с.Орловка Таловского муниципального района.

Через сельское поселение в меридианальном направлении проходит региональная автодорога связывающая Бутурлиновский, Таловский и Бобровский муниципальные районы, соединяя напосредственно центры этих районов по кратчайшему пути через села Озёрки-Орловку. Дорога имеет связь с западно-восточной  железнодогожной дорогой проходящей по Таловскому сельскому поселению.

По территории сельского поселения протекают реки Озёрки и Чигла. В нескольких местах возведены гидротехнические сооружения (ГТС).

Основная специализация Озерского сельского поселения как и Бутурлиновского района в целом - сельскохозяйственное производство.

2.2.Историко-градостроительный анализ территории Озерского сельского поселения

В конце 18 века в этих местах появилось несколько мелких  хуторов, в 1840 году ближе к своим пахотным землям из Козловки переселились около ста семей. Они и являются основателями Озерок. Сначала это был хутор, а после строительства в 1877 году Вознесенской церкви превратился в село. В 1900 году здесь насчитывалось 316 дворов, проживал 2151 житель. Советская власть в селе установлена в 1918 году.

В 1926 году в селе состояло 460 дворов и 2433 жителя, действовала школа первой ступени с двумя учителями.

Всего за годы сплошной коллективизации в Озерках создали шесть колхозов. Занимались выращиванием сахарной свеклы и получали тогда по 400 и более центнеров с гектара.

Затем из шести колхозов образовали два, а в 50-е годы стал один «Озерский».

Председатель колхоза в то время был удостоен ордена Ленина. В годы Великой Отечественной войны 288 озерцев ушло на защиту Родины, из них погибло 208 человек. В их честь в селе есть памятник.

Сейчас в селе имеется Озерская средняя общеобразовательная школа, сельский дом культуры, административное здание, детский сад, 3 магазина, фельдшерско-акушерский пункт, сберкасса, отделение связи, АТС.

На 01.01.2008 население сельского поселения составляет 750чел.

2.2.1. Объекты культурного наследия

На территории поселения имеются 2 объекта историко-культурного наследия местного значения и один объект археологии (Озерская курганная группа). На государственной охране, на основании Постановления администрации Воронежской области от 18.04.94г. №510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области») не состоит не один объект.

Объекты историко-культурного наследия

(памятники истории и культуры) Озёрского поселения

Таблица №2.1

| №№ п/п | Объект культурно-исторического наследия | Датировка | Катего-рия охраны | Документо принятии на гос.охрану | Место нахождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Церковь Вознесения Господня | 1877 г. | Р | №510 | С. Озерки Ул.Октябрьская,17 |
| 2. | Братская могила № 74 | 1919 г., 1942 г. | Р | № 510 | С.Озерки Ул.Октябрьская,15 |
| 3. | Озерская курганная группа | эпоха бронзы | Р | № 510 | С.Озерки |

3.Природно-ресурсный потенциал Озерского сельского поселения

3.1.Климатический и агроклиматический потенциал

Климат Озёрского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. В целом климат умеренно теплый и слабо-засушливый.

Температура воздуха территории характеризуется однородным годовым ходом., Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой -9,1, самый тёплый -июль со среднемесячной температурой +20,7. Средняя годовая температура воздуха составляет +5,7

Абсолютный максимум температуры в большинстве лет отмечается в июле и достигает +43. Такие температуры бывают 1 раз в 50-70 лет. Чаще наблюдается средняя из абсолютных максимальных температур, которая в июле составляет +43. Абсолютный минимум температуры равен -30.

Переход средней суточной температуры через 0 в сторону отрицательных значений осуществляется в первой декаде ноября. Наступление дат устойчивых морозов относится к концу ноября – началу декабря. Продолжительность периода с устойчивыми морозами составляет 90 дней.

Среднегодовая относительная влажность равна 68-70%.

Годовая сумма осадков составляет 632мм. 40% годового количества осадков приходится на холодный период года. По многолетним наблюдениям больше всего осадков выпадает в июле. Минимум осадков приходится на февраль.

Несмотря на то, что осадков в тёплый период года выпадает сравнительно много, здесь всё же чувствуется недостаток влаги, особенно весной.

Снежный покров появляется в середине ноября. Устойчивый снежный покров в среднем образуется в начале декабря и лежит около 4 месяцев. Разрушение снежного покрова начинается в конце марта. Число дней со снежным покровом составляет в среднем 113 дней.

Режим ветра. На территории нет ярко выраженных среднегодовых преобладающих направлений ветра, что характерно для центральных районов Европейской части России.

Рис. 3.1

Таблица№3.1

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЯНВАРЬ | 11 | 6 | 16 | 18 | 15 | 17 | 9 | 8 |
| ИЮЛЬ | 15 | 11 | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | 18 |
| ГОД | 12 | 8 | 15 | 14 | 12 | 16 | 11 | 12 |

Летом в 2 раза увеличивается повторяемость ветра северного и северо-западного направления и уменьшается повторяемость ветров с южной составляющей.

Среднегодовая скорость ветра равна 4,2м/сек. Минимальные скорости ветра наблюдаются летом (июль-август), средние суточные скорости ветра в это время составляют 0-3м/сек, среднее число штилей за год - 9.

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся метели, сильные ливни с градом и шквалистым ветром, гололёд.

Метели. В зимний период при скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. В среднем число дней с метелью составляет от 23 до 40дней. Средняя продолжительность метелей 5-8часов, максимальная – 50 часов.

Ливневые дожди, град, шквал. Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные ливневые дожди, град, шквалы. Эти явления отличаются кратковременностью и локальностью протекания.

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (>15м/сек) при резкой смене его направления.

Град образуется при наличии кучево-дождевых облаков. При диаметре градин 5-20мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в тёплое время года при максимуме частот в мае и сентябре.

Гололёд. Гололёдно-изморозевые явления проявляются в виде гололёда, зернистой и кристаллической изморози, а также сложных отложений мокрого снега. Ущерб от гололёдно-изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны обледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололёдно-изморозевых явлений во многом зависит от проникновения тёплого очень влажного воздуха на территорию занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

Оценка природного потенциала самоочищающей способности атмосферы.

Территория характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие метеорологические условия, как слабые ветры 0-1м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры способствуют рассеиванию примесей.

Территория поселения имеет умеренный потенциал загрязнения атмосферы, который характеризуется следующими метеорологическими показателями: повторяемость слабых скоростей ветра 0-1м/сек даже в сравнительно защищённых условиях не превышает 40%, а периоды длительного сохранения скорости ветра 1м/сек и менее наблюдаются 1-5раз в месяц. Повторяемость приземных инверсий за год составляет 30-40%. Максимум их, как и скорости ветра 0-1м/сек отмечается летом. Почти в 30% случаев, инверсии наблюдаются при скорости ветра 0-1м/сек.

Агроклиматические ресурсы

Основными метеорологическими факторами, определяющими условия роста и развития сельскохозяйственных культур, являются свет, тепло и влага.

Показателем теплообеспеченности, вегетационного периода, служит сумма средних суточных температур за период с температурой выше 10°(период активной Вегетации растений). В этот период начинается вегетация большинства сельскохозяйственных культур.

Территория Озёрского поселения относится к агроклиматическому району Iб, который характеризуется меньшей теплообеспеченностью и меньшим увлажнением по сравнению с другими районами области. Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2400-2600°.

Первые заморозки на территории могут наблюдаться уже в сентябре, хотя и не ежегодно. В среднем первые заморозки наступают в начале октября. Последние заморозки весной отмечаются в последних числах апреля. Продолжительность безморозного периода 150 дней.

Условия для выращивания сельскохозяйственных культур считаются хорошими, если они обеспечены теплом в 80% лет и более. Территория сельского поселения обеспечена теплом на 70-60%, что обуславливает необходимость проведение соответствующих мероприятий – подбор скороспелых сортов, высадка на более тёплых южных склонах и т.д.

Показателем влагообеспеченности вегетационного периода служит гидротермический коэффициент (ГТК), который равен 1,0-1,1, что указывает на слабо- засушливые условия увлажнения территории. Сумма осадков за этот период составляет в среднем 370мм.

Более полно влагообеспеченность сельскохозяйственных культур характеризуют данные о запасах продуктивной влаги в почве, выражаемой в миллиметрах водного слоя. В начале вегетации наибольшие запасы продуктивной влаги в метровом слое на зяби 125-150мм.

Для вегетационного периода характерны огромные расходы почвенной влаги из корнеобитаемого слоя на испарение и транспирацию, которые обычно не компенсируются выпадающими осадками. В течение лета запасы влаги постепенно убывают, доходя до минимума (20-70мм) под озимыми в начале июля, под яровыми (20-60мм) – во второй половине июля.

В осенний период запасы влаги постепенно растут и на дату перехода температуры через 5° на озимых культурах составляют 125-150мм.

Условия зимовки.

За начало зимнего периода принимается дата устойчивого перехода средней суточной температуры через 0° в сторону понижения, которая наблюдается в середине

ноября. Наиболее ранний срок установления зимнего периода приходится на конец второй декады октября, а наиболее поздний - на начало декабря. Зима длится порядка 122 дней.

Устойчивый снежный покров, обладающий значительными термоизоляционными свойствами, образуется 8-18 декабря.

Снежный покров постепенно увеличивается в течение всей зимы и достигает наибольшей высоты в конце февраля - начале марта (от 13 до 22см).

Средняя высота, из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму на открытых полях, составляет 19 – 30см.

Абсолютный минимум температуры воздуха на территории составляет -29°. Он значительно изменяется по годам и зависит от рельефа местности. На ровных и возвышенных участках абсолютный минимум температуры воздуха выше, чем на участках с пониженным рельефом и на лесных полянах.

Неблагоприятные явления погоды в вегетационный и зимний периоды.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град, которые на территории наблюдаются сравнительно редко, но вред, наносимый сельскохозяйственным культурам, бывает очень велик.

- На территории поселения период активной вегетации растений в среднем больше безморозного периода. Таким образом, как в начале периода активной вегетации растений, так и в конце сельскохозяйственные культуры подвергаются опасности заморозков, которые могут привести к частичной или полной гибели растений.

- К неблагоприятным климатическим явлениям в летний период относятся суховеи. Интенсивность суховеев определяется сочетанием дефицита влажности воздуха и скорости ветра. Иссушение верхних слоёв почвы в период вегетации является важнейшим показателем засухи. На рассматриваемой территории в основном наблюдаются суховеи слабой и средней интенсивности.

3. В зимний период к неблагоприятным явлениям относятся метели, во время которых снег с открытых мест переносится в балки и овраги, что вызывает неравномерное залегание снежного покрова. Наибольшее число дней с метелью наблюдается в январе и феврале, несколько меньше их в декабре и марте.

4. В холодный период низкие температуры воздуха при бесснежье или небольшом снежном покрове могут вызывать повреждение озимых, а также корневую систему плодовых культур. В среднем такие условия при небольшом снежном покрове складываются в течение одного – четырёх дней в декабре, январе и феврале.

3.2. Геологическая характеристика

При составлении раздела использовались следующие материалы: Информационный бюллетень о состоянии геологической среды на территории Воронежской области за 2007 год; Отчет по теме «Создание банка данных по состоянию минерально-сырьевой базы Воронежской области», Пиненжик Р.М., Воронеж, 1999; Отчёты инженерно-геологических изысканий, выполненных на территории поселения проектными институтами «Гипрокоммунводтранс», «Воронежколхозпроект», «Схема территориального планирования Воронежской области», институт Урбанистики 2007г.

Рельеф. В геоморфологическом отношении территория Озёрского сельского поселения представляет собой полого-волнистую равнину, прорезанную балками и оврагами. Абсолютные отметки рельефа варьируют от 115 до 137 метров.

По территории поселения протекают реки Чигла и Озёрки. В их долинах выделяется пойма и надпойменные террасы.

Из физико-геологических процессов на рассматриваемой территории получили развитие в незначительной степени овражная эрозия, приуроченная к склонам водоразделов и поверхностное заболачивание, получившее развитие в поймах рек и по днищам балок.

В геологическом строении территории с поверхности принимают участие современные аллювиальные отложения, представленные глиной полутвердой и тугопластичной с прослоями песка, суглинком от полутвердого до тугопластичного. Вскрытая мощность отложений составляет 7-8м. Подстилаются отложения современного аллювия толщей нерасчленённых средне-верхнечетвертичных отложений, представленных тугопластичными глинами.

На водоразделах с поверхности залегают покровные отложения, представленные глинами и суглинками пылеватыми, от тугопластичной до мякгопластичной консистенции, на рассматриваемой территории отложения не обладают просадочными свойствами. Вскрытая мощность отложений около 5м.

Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод. Рассматриваемая территория располагается в пределах Приволжско-Хоперского артезианского бассейна. Поземные воды содержатся как в четвертичных отложениях, так и в коренных породах.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения и в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных,  промышленных предприятий, орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются, отдельными буровыми скважинами, колодцами. Территория относится к обеспеченной ресурсами пресных подземных вод. В настоящее время разведанных и утверждённых балансом запасов месторождений пресных подземных вод хозяйственно-питьевого назначения на территории поселения нет.

Основным водоносным горизонтом, используемым для водоснабжения является неоген-четвертичный терригенный комплекс (N-Q).

Водоносная толща представлена песками. По химическому составу подземные воды относятся в основном к гидрокарбонатному кальциевому, реже гидрокарбонатно-хлоридному, сульфатно-хлоридному и смешанному типу. Значения минерализации изменяется в пределах 0,2-0,8г/л.

По степени защищённости подземные воды в целом относятся к надёжно защищённым, только на склонах балок – условно-защищённым.

Потребность населения в питьевом водоснабжении может быть реализована за счет эксплуатации существующих водозаборных сооружений, поиска и разведки новых месторождений подземных вод.

Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или иной территории под строительство, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на данной стадии проектирования.

Оценка инженерно-геологических условий на территории Озёрского сельского поселения отражена на «Схеме анализа комплексного развития территории с отображением зон особого использования территории» 1:10 000 масштаба.

Учитывая инженерно-геологические условия, большая часть территории Озёрского поселения в целом характеризуется, как благоприятная для строительства. Уклоны поверхности не превышают 10%, грунтовые воды залегают на глубине более 3,0м от поверхности земли и по результатам лабораторных анализов не обладают никакими видами агрессии.

Грунтами оснований для проектируемых зданий и сооружений будут служить суглинки полутвердые, плотные, от тугопластичной до мягкопластичной консистенции, глины тугопластичные, пылеватые аллювиального генезиса, покровные отложения, представленные глинами плотными с прослоями песка, суглинками. Грунты не обладают просадочными свойствами.

По инженерно-геологическим характеристикам такие грунты могут являться надёжным основанием для фундамента проектируемых объектов.

Глубина сезонного промерзания грунтов 1,5м.

Ограниченно благоприятными являются территории с близким залеганием уровня грунтовых вод (менее 2,0м от поверхности земли), приуроченные к днищам балок, поймам и низким надпойменным террасам рек, долинам ручьёв.

Не благоприятными для строительства являются поймы рек, затапливаемые паводком редкой обеспеченности, овраги, не действующий карьер, де раньше добывалась глина.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.), более подробно см. раздел «Инженерная подготовка территории».

Минерально-сырьевые ресурсы. Разведанных и утверждённых балансом запасов месторождений полезных ископаемых на территории поселения нет.

3.3.Гидрологическая характеристика. Ресурсы поверхностных вод

Гидрологическая сеть территории Озёрского сельского поселения представлена рекой Чиглой в среднем течении и её притоками: левым – ручьем Озёрки и правыми – р.Грязной и р. Гранишиной Долиной. На территории поселения также имеется 5 прудов.

В таблице №3.2 приведены данные по гидрографическим характеристикам рек поселения.

Гидрографические характеристики рек

Таблица №3.2

| № п/п | Название реки | Куда впадает, с какого берега | На каком расстоянии от устья, км | Длина реки, км |  | Площадь водосбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. в пределах поселения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | р.Чигла | Битюг, лв | 140 | 75 | 8,0 | 1340 |
| 2 | б.Гранишина Долина | р.Чигла, пр | 58,5 | 2,0 | 2,0 | - |
| 3 | руч.Озёрки | р.Чигла, лв | 57,6 | 17 | 12 | - |
| 4 | б.Грязная | р.Чигла, пр | 55,7 | 4,5 | 4,5 | - |

Реки протекают в неглубоких пойменных долинах, сложенных легкоразмываемыми осадочными породами. Ширина долин – до 0,2–0,4км. Поймы луговые, поросшие кустарниками; шириной 0,10–0,25км. Русла рек умеренно извилистые, песчаные, местами илистые, деформирующиеся, для них характерно чередование плёсов и перекатов. Берега ассиметричные, высотой 1–3м. Ширина русел рек Чигла и Озёрки, колеблется от 3 до 5м. Глубины на реках, как правило, составляют от 0,5 до 1,0–1,5м,

Питание рек смешанное: зимой – преимущественно подземными водами, весной – талыми, летом и осенью – дождевыми и подземными. Основное питание реки получают от таяния снега (70–80 %), что определяет характер водного режима водотоков, доля подземной составляющей - 15–20 % от общего годового объёма стока, дождевые воды - 5–10 %. не оказывают существенного влияния на поверхностный сток из-за большой сухости почв в летний период и значительного испарения. Основное питание реки получают от таяния снега (70–80 %), что определяет характер водного режима водотоков.

Основной фазой водного режима рек является высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.

Весеннее половодье начинается в конце марта и заканчивается во 2-ой половине апреля. Общая продолжительность половодья составляет 30–40 дней.

В весенний период наблюдается самый высокий уровень воды в реках. Средняя интенсивность весеннего подъема уровня воды на р.Чигле – 20–35см/сут., на руч.Озёрки – 10–20 см/сут.

Величины амплитуды колебания высших уровней весеннего половодья в многолетнем разрезе в среднем составляют: для р.Чиглы – 2,9м, для р.Озёрки – 1,3м.

Территория с. Озёрки частично затапливается паводком редкой обеспеченности.

Наблюдения за водным режимом рек отсутствуют.

Линия затопления на «Схеме анализа комплексного развития территории» (Масштаб схемы 1:10000) по рекам Озёрского сельского поселения проведена в соответствии с величиной амплитуды колебаний наивысших в году уровней.

Летне-осенняя межень наступает обычно в конце мая – начале июня и прерывается дождевыми паводками, количество которых составляет до 5-10 в год, они, как правило, кратковременные (продолжительность от нескольких часов до 2-3 суток) и невысокие – до 0,5м.

Паводки не оказывают существенного влияния на поверхностный сток из-за большой сухости почв в летний период и значительного испарения.

Самые низкие уровни воды летне-осенней межени чаще всего бывают в августе – сентябре.

Зимняя межень наиболее устойчивая и устанавливается к концу ноября. В зимний сезон самые низкие уровни воды наблюдаются, как правило, в январе. На б.Гранишина Долина и отдельных участках б.Грязной отмечается прекращение стока вследствие пересыхания или промерзания.

Максимальные расходы воды наблюдаются во время весеннего половодья. Сток весеннего сезона составляет в среднем 70 % годового стока; на летне-осенний сезон приходится всего 20 %; на долю зимнего – 10 % его годового объема. Распределение стока внутри половодного сезона также неравномерно: на долю многоводного месяца этого сезона – апреля – приходится от 60 до 80 %, а на март и май, соответственно, от 9 до 22 % и от 12 до 16 % сезонного стока.

В таблицах №3.3 и №3.4 приводятся стоковые характеристики р.Чиглы, полученные расчетным путём в соответствии с рекомендациями монографии “Ресурсы поверхностных вод СССР. Донской район” том 7. На дальнейших стадиях проектирования расчетные данные требуют уточнения.

Годовые стоковые характеристики р.Чиглы

Таблица №3.3

| Река | Створ | Площадь водосбора, км2 | Годовой сток: модуль стока л/сек км2 расход м3/сек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средне-многолет-ний | 95% обеспечен. | 75% обеспечен. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Чигла | с.Озёрки | 360 | 1,97/0,71 | 1,00/0,36 | 0,40/0,144 |

Минимальный 30-дневный сток р.Чиглы

Таблица №3.4

| Река, створ, площадь водосбора, км2 | Минимальный 30-дневный сток |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднемноголетние характеристики: лето зима |  | 75% обеспеченность |  | 95% обеспеченность |  |
|  | Модуль, л/сек км2 | Расход, м3/сек | Модуль, л/сек км2 | Расход, м3/сек | Модуль, л/сек км2 | Расход м3/сек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Чигла, в створе с.Озёрки | 0,15 0,13 | 0,054 0,047 | 0,09 0,08 | 0,032 0,029 | 0,07 0,06 | 0,025 0,022 |

Температурный режим речных вод повторяет в основном температурный режим воздуха с некоторым опозданием. С конца апреля начинается интенсивный прогрев воды. Максимальных значений температура воды достигает в конце июня – июле и составляет 23–26ºС. Число дней в году с температурой более 16 градусов, когда более интенсивно идут окислительные процессы, составляет в среднем 120 дней.

Самоочищающая способность рек зависит от температурного коэффициента (отношение количества дней в году с температурой более 16º к общему числу дней) и водности рек (среднегодовой расход воды в реке). Температурный коэффициент для рек Чигла и Озёрки составляет 0,33.

Способность рек к самоочищению определяется по приведённой ниже таблице №3.5.

Способность рек к самоочищению

Таблица №3.5

| Температурный коэффициент | Среднегодовой расход воды в реке, м3/сек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | менее 50 | 50 – 500 | более 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Более 0,32 | пониженный | умеренный | Высокий |
| 0,28–0,32 | низкий | пониженный | Умеренный |
| Менее 0,28 | низкий | низкий | Пониженный |

В соответствии с приведёнными выше стоковыми характеристиками рек рассматриваемой территории, потенциал самоочищения рек Озерского сельского поселения оценивается как низкий.

С конца августа начинается постепенное охлаждение воды. Переход температуры воды осенью через 0,2ºС происходит в среднем в первой-второй декадах ноября. С этого времени начинаются ледовые явления. Ледостав устанавливается в среднем в третьей декаде ноября. Продолжительность ледостава колеблется от 90 до 145 дней.

Наибольшая толщина ледового покрова достигается во второй – третьей декаде марта. Средняя толщина льда может достигать до 0,8м, максимальная – до 1,2м.

Вскрытие отмечается в третьей декаде марта, лёд тает на месте. Полное очищение рек от льда происходит в 1-ой декаде апреля

В течение всего года водотоки имеют сравнительно маломинерализованные (менее 1 г/л) воды, по химическому составу – гидрокарбонатные.

Изменение минерализации воды в реках происходит закономерно по временам года: в период весеннего половодья талые воды уменьшают минерализацию воды рек, в меженные периоды минерализация несколько увеличивается.

Жесткость воды рек Озерского сельского поселения составляет: 1,5-3,0мг-экв/л (мягкая) – в период половодья, до 6,0мг-экв/л (умеренно жесткая) – в период межени.

В период половодья поверхностные воды характеризуются как «пригодные для питья», в меженные периоды – как «хорошие питьевые воды».

На территории поселения имеются пруды, различной величины и назначения.

- На р. Чигле - Чигла-3,

- на б. Грязная - пруд Грязный,

- на б. Гранищина Долина,

- на р. Озёрки – пруд Плёсы и Мокрый

Характеристика прудов объёмом более 1млн. м3

Таблица №3.6

| №№ п/п | Название пруда, местоположение | Бассейн реки | Год стр-ства | Площадь зеркала, км2 | Полный объём,млн.м | Полезный объём, млн.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Чигла-3, р.Чигла | р.Битюг | 1978 | 0,5 | 1,30 | 1,20 |
| 2 | Плёсы , р.Озёрки | р.Битюг | 1984 | 0,5 | 1,10 | 1,00 |
| 3 | Грязный, б.Грязная | р.Битюг | 1982 | 0,5 | 1,40 | 1,30 |

Пруды были построены для орошения сельскохозяйственных земель.

Ресурсы поверхностных вод

Общие потенциальные ресурсы поверхностных вод с учётом транзитного стока р.Чиглы составляют:

- в средний по водности год – 22,3млн.м3/год;

- в маловодный год 95 % обеспеченности – 11,4млн.м3/год.

Однако эти ресурсы крайне неравномерно распределены по сезонам года. Минимальные 30-дневные расходы в р.Чигле составляют менее 0,03м3/сек в летнюю и зимнюю межени,

В соответствии с Руководством по разработке раздела «Охрана природы» в составе проектов мелиорации земель (ВТР 11-2-80), утверждённой Минводхозом СССР 20.07.80г. водотоки, имеющие минимальный 30-дневный расход воды менее 1м3/сек, не могут быть использованы в качестве источника водоснабжения в условиях естественного режима.

3.4. Почвенные ресурсы

Плодородные почвы являются основным природным ресурсом Озёрского сельского поселения и представлены в основном черноземами типичными и обыкновенными.

Типичные слабо-выщелоченные черноземы по своим агропроизводственным характеристикам являются лучшими почвами. Они характеризуются мощностью гумусового горизонта 65-80см и содержанием гумуса в пахотном слое в среднем 6-8%. Эти почвы слабокислые и близкие к нейтральным. Они хорошо обеспечены азотом и калием, недостаточно фосфором. При распашке структура почв может разрушаться, что приводит к снижению плодородия. Начиная с 1990 года прослеживается тенденция к снижению запасов гумуса и его содержания в почве.

Черноземы обыкновенные сформировались – в условиях недостаточного увлажнения и очень редко испытывают глубокое промачивание. Содержание гумуса в них в среднем меньше 7%. Черноземы обыкновенные имеют слабощелочную реакцию, насыщены основаниями, хорошо обеспечены подвижным калием, средне – азотом и недостаточно – фосфором.

Вследствие неоднородности условий почвообразования в виде небольших полос и пятен встречаются интразональные почвы: солонцы, солоды, лугово-черноземные, овражно-балочного комплекса, которые создают пестроту почвенного комплекса.

Низким плодородием характеризуются засоленные почвы и солонцеватые комплексы занимающие отдельные участки. Залегая небольшими пятнами среди черноземов, солонцеватые почвы создают пестроту, неоднородность почвенного покрова и тем самым снижают продуктивность земель.

В связи с преобладание овражно-балочного типа рельефа на некоторых участках наблюдается интенсивный смыв и размыв почв. Имеет значительное распространение овражная эрозия почв.

Среди почвенных разностей преобладают почвы глинистого и тяжелосуглинистого механического состава, что определяет плохую самоочищающую способность почв и накопление поллютантов.

Территория поселения отличается очень высокой сельскохозяйственной освоенностью 93% в связи, с чем состояние почвенного покрова поселения требует особого внимания и охраны.

3.5. Ресурсы флоры и фауны

Ресурсы флоры. Озёрское сельское поселение относится к лесодефицитным территориям юга лесостепной зоны. Естественная растительность практически не сохранилась.

Древесная и кустарниковая растительность представлена в основном защитными лесными полосами общей площадью 33га.

Травяные сообщества включают луга и посевы культурных растений.

Большую часть района занимают сельскохозяйственные земли, располагающиеся на месте бывших богато-разнотравных типчаково-ковыльных степей.

Луга, распространены по оврагам и являются источником естественных кормов для домашних животных, много ценных кормовых злаков – костер безостый, мятлик узколистный, овсяница луговая и др. Многие луга выбиты скотом или нуждаются в мелиорации.

Лекарственные растения: крапива двудомная, шиповник, боярышник, пижма обыкновенная и др.

Ресурсы фауны. Фауна территории испытывала и продолжает испытывать сильнейший антропогенный прессинг. Следует подчеркнуть, что в связи со значительной распаханностью территорий, численность всех видов животных значительно сократилась. В наибольшей степени от хозяйственной деятельности пострадали птицы открытых пространств.

Для агробиоценозов характерны такие представители фауны как, мыши, полевки, хомяк, слепыш, а так же заяц-русак.

Неотъемлемой частью природного комплекса являются беспозвоночные виды животных, определяющих круговорот вещества и энергии в любой экосистеме. Особо важно сохранение видового разнообразия опылителей и увеличение их ресурсов в агроценозах. Как показывают наблюдения в различных районах области дополнительное пчелоопыление дало прибавку урожая в садах примерно на 2-8ц/га; на подсолнечнике – на 4-7ц/га.

3.6.Ландшафтно-рекреационный потенциал

Территория Озёрского сельского поселения относится к югу лесостепной зоны Среднерусской возвышенности.

Территория характеризуется пойменным, склоновым и плакорным типом местности.

Плакорный тип местности представлен пониженными (менее 200 м) плоскими суглинистыми лесо-полево-степными равнинами с чернозёмными почвами, склоновый тип местности - наклонными суглинисто-меловыми и суглинисто-известняковыми лесо-лугово-степными поверхностями с глубоко врезанной (более 30м) овражно-балочной сетью и комплексом смытых почв, пойменный тип местности характеризуется как, пониженный (от 4 до 6 м над урезом воды), объединяющий плоские песчаные лесо-луговые поверхности пойм с аллювиальными слоисто-зернистыми почвами.

Территория поселения характеризуется овражно-балочной расчлененностью и однообразием, связанным с высокой освоенностью территории. Наибольшей рекреационной ценностью обладают участки луговой растительности у водоемов. В поселение возможна организация рекреационных зон местного значения.

Развитию рекреации способствуют следующие факторы:

- наличие водоемов, привлекающих рекреантов;

- купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 90 дней;

Основными лимитирующими факторами развития рекреации являются следующие:

    - овражно-балочный рельеф;

    - низкий уровень развития рекреационной инфраструктуры и сервиса.

    - высокая освоенность территории

    - Отсутствие зеленых массивов

4.Анализ состояния территории Озерского сельского поселения,

проблем и направлений его комплексного развития

4.1.Административно-территориальное устройство

Озёрское сельское поселение представляет собой административно-территориальную единицу Воронежской области в составе Бутурлиновского муниципального района. В соответствии с реестром «Административно-территориальное устройство Воронежской области» в Озёрское сельское поселение входит 1 населенный пункт - село Озёрское, являющегося административным центром данного поселения.

Общая площадь в границах Озёрского сельского поселения составляет 57,8км².

4.2.Население и демография

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие устойчивость развития поселения. Численность населения Озёрского сельского поселения по данным на 01.01.2008г. – 750чел., что составляет приблизительно 3,3% от общей численности населения Бутурлиновского района. Динамика численности населения Озёрского сельского поселения представлена ниже на рисунке.

Динамика численности населения Озёрского сельского поселения

(данные паспорт поселения, статсборник

«Численность населения сельских населённых пунктов Воронежской области на 01.01.2008»)

Рис.4.1

Можно отметить, что в последние годы шло сокращение численности населения сельского поселения, что характерно для района в целом. Это связанно с миграционной и естественной убылью.

В Озёрском СП расположено 295 домовладений

Численность населения, количество домовладений Озерского сельского поселения по состоянию на 01.01.2008г

Таблица №4.1

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Количество хозяйств (домовладений) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Озёрское | 750 | 295 |

Естественное и механическое движение населения

Для современной демографической ситуации Озёрского сельского поселения характерны низкая рождаемость, высокий уровень смертности, обуславливающие естественную убыль, которая за последние четыре года сохраняется на уровне 22 -24 чел. на 1000 жителей.

Величина коэффициентов рождаемости и смертности не стабильна и не позволяет говорить о выраженной тенденции их изменения. Однако при этом коэффициент рождаемости в поселении в среднем ниже среднеобластых  показателей на 20-30%, а коэффициент смертности превышает областной показатель более, чем в 1,5 раза. Высокий уровень смертности обусловлен значительной долей населения старше трудоспособного возраста.

Отрицателен не только естественный прирост, но и сальдо миграции (за исключением 2008 года), что усугубляет негативную демографическую ситуацию поселения.

Возрастная структура населения

Возрастная структура населения Озёрского сельского поселения по данным на 01.01.2008г. характеризуется превышением населения старше трудоспособного возраста над населением младше трудоспособного возраста в 1,5-2,0 раза. Следует отметить, что за последние три года произошло значительное сокращение доли лиц пенсионного возраста, с 37,1% до 29,3%

Динамика численности населения Озёрского сельского поселения

Таблица №4.2

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность постоянного населения на 1 января | 783 | 783 | 744 | 750 |
| 2 | Родилось | 7 | 6 | 8 | 3 |
| 3 | Умерло | 24 | 14 | 25 | 21 |
| 4 | Естественный прирост (+), убыль (-) населения, чел. | -17 | -8 | -17 | -18 |
| 5 | Прибыло, чел. | 8 | 13 | 9 | 38 |
| 6 | Выбыло, чел. | 20 | 42 | 18 | 14 |
| 7 | Миграционный прирост (+), убыль (-) населения, чел | -12 | -29 | -9 | 24 |
| 8 | Всего прирост (убыль) населения за год, чел | -29 | -37 | -26 | 9 |
| 9 | Коэффициент рождаемости | 8,9 | 7,7 | 10,8 | 4 |
| 10 | Коэффициент смертности | 30,7 | 17,9 | 33,6 | 28 |
| 11 | Коэффициент естественного прироста (убыли) | -21,8 | -10,2 | -22,8 | -24 |

Возрастная структура

Таблица №4.3

| Возрастные группы | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Моложе трудоспособного возраста, чел. / % | 150/19,2 | 142/19,1 | 148/19,7 |
| В трудоспособном возрасте, чел. / % | 342/43,7 | 383/51,5 | 382/50,9 |
| Старше трудоспособного возраста, чел. / % | 291/37,1 | 219/29,4 | 220/29,3 |
| Коэффициент демографической нагрузки | 1,7 | 0,9 | 1,0 |

Улучшение демографической ситуации в Озёрском сельском поселении должно состоять в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности (особенно, в трудоспособном возрасте), улучшению социальных и экономических условий для местного и прибывающего населения.

Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы являются одним важным факторов развития территории. Численность населения в трудоспособном возрасте в 2008г. составила 382чел., старше трудоспособного — 220чел., моложе трудоспособного (до 16лет) — 148чел.

По данным администрации численность трудовых ресурсов поселения в 2008г. составила 344 человек, или 45,9% от общей численности населения.

Таблица №4.4

| Трудовые ресурсы | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 342 | 342 | 342 | 340 |
| Трудовые ресурсы | 344 | 343 | 343 | 344 |
| Занято в экономике, всего | 255 | 256 | 256 | 255 |
| Общая численность безработных, всего | 12 | 14 | 15 | 15 |
| Распределение занятых трудовых ресурсов по формам собственности |  |  |  |  |
| В государственном секторе | - | - | - | - |
| В муниципальном секторе | 43 | 41 | 41 | 41 |
| В частном секторе | 212 | 215 | 215 | 214 |

За рассматриваемый период с 2005 по 2008гг. численность трудовых ресурсов и трудоспособного населения в трудоспособном возрасте находились примерно на одном уровне.

Большая часть экономически активного населения занята в частном секторе, на долю которого в 2008г. приходилось 83,9% от общего числа занятых (214чел.). На долю предприятий и организаций муниципальной формы собственности приходилось 16,1%.

Безработица

Общая численность безработных по поселению – 15 чел. Численность безработных граждан, официально зарегистрированных в центрах занятости (2008г.) по поселению составила 2 чел. Численность населения в трудоспособном возрасте не занятая трудовой деятельностью и учебой составляет 85чел.

Для сдерживания в перспективе показателя безработицы необходимо дальнейшее развитие экономической и социальной сфер. При этом, социальная сфера, многие ее направления приобретают статус доходных отраслей и становятся в один ряд и даже выше традиционных отраслей материального производства.

Выводы:

- Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в Озерском сельском поселении неблагоприятная;

- Численность населения сельского поселения на 01.01.2008г. составляет 750чел;

- Наблюдается естественная убыль населения и отток населения;

- Высокая естественная убыль населения определяется крайне высокой смертностью;

- Численность трудовых ресурсов сельского поселения в течение последних 4 лет стабильна и на 01.01.2009г. составила 344чел.

Прогноз численности населения

Для современной демографической ситуации Озёрского сельского поселения характерны общероссийские и общеобластные тенденции, а именно: низкая рождаемость, высокий уровень смертности, небольшой миграционный приток и как следствие - сокращение численности населения.

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем.

Проектная численность населения сельского поселения определялась, основываясь на прогнозе показателей естественного и механического движения населения. Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и трудноизменяема. Негативные демографические процессы будут оказывать влияние на формирование населения поселения и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, но, в то же время, гораздо легче поддаётся корректировке. На перспективу данным проектом принимается уменьшение численности населения.

В соответствии с проектом в течение расчётного срока будет происходить постепенное увеличение рождаемости и сокращение смертности населения. В результате этого темпы естественной убыли значительно уменьшаться. К концу расчетного срока произойдёт переход к нулевому естественному приросту. К концу расчетного срока численность населения Озёрского сельского поселения достигнет 700чел.

В течение всего периода показатели как естественного, так и механического прироста будут меняться. В период первой очереди (до 2015г.) рост рождаемости будет обеспечиваться за счёт вступления в брачный возраст молодых людей, рождённых в период демографической волны второй половины 1980-х годов.

В течение всего расчетного срока уровень смертности населения будет постепенно сокращаться, что связано как с реализацией различных национальных и региональных программ («Здоровье» и т.д.), так и с изменением возрастной структуры за счет естественных процессов.

Данные об основных ожидаемых демографических показателях представлены ниже, в таблице №4.5.

Ожидаемый уровень компонентов прироста населения Озёрского сельского поселения, чел (приближённо)

Таблица №4.5

| №№ п/п | Показатели | Существующее положение 2008г.* | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Естественный прирост | -18 | -7 | 0 |
| 2 | рождаемость | 3 | 7 | 12 |
| 3 | смертность | 21 | 14 | 12 |
| 4 | Механический прирост | -10 | -5 | 0 |

* по данным паспорта Озерского сельского поселения

Прогнозируемый возрастной состав населения Озёрского сельского поселения

Таблица №4.6

| №№ п/п | Возрастной состав населения | 2008г. |  | 1 очередь (2015г.) |  | Расчетный срок (2025г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | чел | % | чел | % | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Всего | 100 | 750 | 100 | 700 | 100 | 700 |
| 2 | Младше трудоспособного | 19,7 | 148 | 22,0 | 154 | 25,0 | 175 |
| 3 | Трудоспособного | 43,7 | 342 | 48,0 | 336 | 50,0 | 350 |
| 4 | Старше трудоспособного | 37,1 | 291 | 30,0 | 210 | 25,0 | 175 |

С учётом всех вышеперечисленных факторов можно рассчитать возрастной состав населения на перспективу. Прогнозируемый состав населения района представлен выше, в таблице №4.6.

Исходя из рассчитанных данных в перспективе произойдет  постепенное увеличение доли лиц младших возрастов. Доля населения старше трудоспособного возраста сократится до 25%. Доля населения трудоспособного возраста к 2025г. увеличится до 50%. Наиболее значимое влияние на изменение возрастной структуры населения будет оказывать сокращение миграционного оттока трудоспособного населения.

Выводы:

- По прогнозу в течение первой очереди ожидается сокращение темпов убыли населения, с последующей стабилизацией:

на первую очередь – 700 чел.

на конец расчетного срока – 700 чел.

- Расчетная численность населения может быть достигнута при условии сокращения уровня смертности в 1,8 раз, роста рождаемости в 4 раза по сравнению с 2008 годом, достижении нулевого миграционного сальдо к концу расчетного срока, изменением возрастной структуры в сторону увеличения доли населения молодых возрастов

4.3.Экономическая база развития и сфера занятости

На территории сельского поселения расположены следующие предприятия и учреждения:

Сельхозпредприятия: ООО «Агрофирма Шипова Дубрава»

Предприятия розничной торговли – 3ед.

Администрация Озёрского сельского поселения;

Образовательные учреждения – Озёрская СОШ, Озерский ДС;

Учреждения здравоохранения – Озёрский фельдшерско-акушерский пункт;

Учреждения культуры: Озёрская сельская Библиотека, Озёрский СДК.

Основная экономическая деятельность поселения связана сельскохозяйственным производством. На территории с. Озёрское расположены зерноток, мельница, маслобойня и др.

Расширение сферы услуг, оживление малого бизнеса способны привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательной способности населения, что в свою очередь создаст предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка.

4.3.1.Направления экономического развития территории поселения

В течение расчетного срока в поселении сохранится сельскохозяйственная специализация. Важным направлением развития экономики с.Озёрское может стать дальнейшее расширение переработки с/х продукции, организация новых предприятий малого бизнеса, связанных с этим видом деятельности. Проектом выделены территории в сложившейся производственной зоне населенного пункта, где возможно размещение мини-пекарни, предприятий по производству варенья, компотов, соков, овощных консервов, изготовленных по традиционным местным рецептам, возможно организация производства кисломолочной продукции.

1.Развитие агропромышленного комплекса и перерабатывающих предприятий на базе производимой сельскохозяйственной продукции, привлечения частного сектора к комплексному развитию животноводческого комплекса

В последние годы на возрождение сельского хозяйства направлены приоритетные программы национального проекта «Развитие АПК» в Воронежской области по возрождению животноводческого комплекса, работает областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области...». Животноводческие предприятия, работающие в рамках национального проекта, строят и реконструируют помещения для содержания скота, приобретают современное оборудование, закупают племенное поголовье для своих ферм. Областной программой осуществляется поддержка роста производства продукции животноводства. Для обеспечения увеличения объемов животноводческой продукции, сохранения и увеличения поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, а также использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих комплексов предполагается осуществлять компенсацию части затрат на приобретение новой техники для заготовки и приготовления кормов, доильного, холодильного и технологического оборудования.

2.Возрождение животноводческих хозяйств на территориях бывших ферм, но на новом уровне, с использованием современного технологического оборудования.

4.3.2. Развитие сельскохозяйственного производства

Озёрское поселение является зоной интенсивного развития сельхозпроизводства.

Территория Озёрского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района расположена в юго-восточной почвенно-климатической микрозоне Воронежской области.

Территория Озёрского сельского поселения составляет 5,8тыс.га или 3,2% Бутурлиновского района. По степени сельскохозяйственной освоенности территория поселения является хорошо освоенной – сельхозугодия составляют – 92%. Распаханность сельхозугодий – 89%. Земли сельскохозяйственного назначения составляют – 5,4тыс.га (93%) территории поселения.

Основной стратегический ресурс поселения – это земельные ресурсы: 5,36тыс.га сельхозугодий, в т.ч. 4,76тыс.га пашни на высокоплодородных чернозёмах.

В границах проектируемого сельского поселения сельхозпроизводством занимаются: сельскохозяйственные организации (ООО «Агрофирма Шипова Дубрава», ЗАО «Хреновской конный завод» Бобровского района) и хозяйства населения. Общая площадь земель сельхозпредприятий – 5,8тыс.га, пашня составляет – 4,3тыс.га, площадь сельхозугодий – 4,86тыс.га. Посевная площадь – 4,3ыс.га, в т.ч. 2,45тыс.га – зерновые и зернобобовые, технические культуры – 0,7тыс.га, 0,24тыс.га – овощи, 0,9тыс.га – кормовые культуры. Имеются 3 фермы на 450 голов крупного рогатого скота, в т.ч. на 250 голов коров. По отчёту (данные паспорта поселения) наличие скота в сельхозпредприятиях не числится.

В общем объёме продукции сельского хозяйства сельхозорганизации составляла 80%, хозяйства населения – 20%.

Всего посевная площадь – 4,45тыс.га, используется под зерновые и зернобобовые культуры- 2,45тыс.га, технические – 0,7тыс.га, картофель и овощебахчёвые – 0,3тыс.га и 1тыс.га - кормовые культуры. Пашня используется практически полностью под посевные площади и пары.

Специализация животноводства: молочное скотоводство; свиноводство, овцеводство, птицеводство – только в хозяйствах населения. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах населения составляет – 118 голов, в т.ч. коровы – 60 голов, 300 голов свиней, 23 овец и коз, 2,8тыс. поголовье птицы. В хозяйствах населения посевная площадь – 130га.

В настоящее время приходится на 1 условную голову скота – 6,5га кормовых угодий (сенокосы, пастбища и корма на пашне) при норме 1,1-1,3га (с учётом наличия скота в сельхозпредприятиях – 2,6га).

Необходимо соблюдать систему земледелия для данного региона: в перспективе рекомендуется не превышать долю посевных площадей (12%) под подсолнечником и увеличить долю других технических культур и кормовых культур, а урожайность увеличить за счёт внедрения элитного семеноводства.

В валовом производстве продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств с учётом имеющихся ресурсов в среднем может быть получено: зерна – 7тыс.тн, 0,5тыс.тн подсолнечника, 4тыс.тн. сахарной свёклы, 3,5тыс.тн. картофеля и овощей, мяса (в живом весе) –0,26тыс.тн, молока – 2,1тыс.тн, яиц – 300 тыс.шт.

Природно-климатические условия территории поселения как и всей территории Бутурлиновского района благоприятны для развития сельского хозяйства. Почвы представлены в основном черноземами обыкновенными, южными, по кадастровой оценке сельхозугодия поселения относятся к ценным землям с кадастровой оценкой выше средней областной.

В последние годы на восстановление и развитие сельского хозяйства направлены приоритетные программы национального проекта «Развитие АПК» в Воронежской области. Животноводческие предприятия, работающие в рамках национального проекта, строят и реконструируют помещения для содержания скота, приобретают современное оборудовании, закупают племенное поголовье для ферм. Областной программой осуществляется поддержка роста производства продукции животноводства. Для обеспечения увеличения объёмов животноводческой продукции, сохранения и увеличения поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, а также использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих комплексов предполагается осуществлять компенсацию части затрат на приобретение новой техники для заготовки и приготовления кормов, доильного, холодильного и технологического оборудования.

Принятие нормативных правовых актов о земле: Земельного Кодекса и федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения – даёт возможность совершенствованию земельных отношений, продолжению земельной реформы (возможность получения долгосрочных кредитов под залог земли, договорные отношения между пользователями земли, земельных долей и их собственниками, решение вопроса с убыточными хозяйствами).

Сложившаяся специализация сельского хозяйства на производстве молока, мяса, зерна, технических культур, картофеля, овощей и кормов для животноводства соответствует природно-экономическим условиям района и сохранится на перспективу. Однако следует отметить, что район (в т.ч. и поселение) не полностью использует потенциальные возможности и имеет резервы для развития сельского хозяйства за счёт улучшения существующих сельхозугодий, восстановления почвенного плодородия.. В целом по области уровень продовольственной безопасности не достигнут по продукции животноводства (молоко, мясо).

Основным направлением развития сельского хозяйства является создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность.

На перспективу необходимо выполнить следующие задачи:

  - наиболее полное обеспечение местных потребностей населения продуктами питания местного производства, повышение качества продукции;

  - повышение роли поселения на районном и областном рынке зерна, технических культур, овощей, молока, мяса;

  - производство экологически чистой продукции;

  - стимулирование рационального использования земель;

  - переход к инновационному типу развития в отрасли (технологии, система земледелия и животноводства, все научные достижения в отрасли, техника, оборудование и пр.);

  - увеличение производства сельхозпродукции с учётом ресурсного потенциала поселения;

  - создание сети снабженческо-сбытовых кооперативов, пунктов первичной переработки сельхозпродукции, агросервисных центров по ремонту и прокату сельхозтехники и оборудования;

  - создание благоприятного инвестиционного климата.

Следует отметить, что рост сельхозпроизводства может быть достигнут при ликвидации существующих в настоящее время недостатков, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов и пр.

Увеличение поголовья скота возможно в поселении в 2-4 раза по наличию кормовых угодий. В проекте предлагается содержать поголовье крупного рогатого скота в с.Озёрки до 800голов, в т. ч.440 коров. Намечается развитие садоводства в районе с.Озёрки на площади 22га.

В результате проектных решений по проекту генплана Озёрского поселения ресурсный потенциал (сельхозугодия) поселения практически не уменьшится.

4.4.Земельный фонд. Кадастровая оценка земель

В соответствии с картографическими материалами масштаба 1:10000 территория Озерского сельского поселения составляет 5,8тыс.га. Данная территория относится к разным категориям земель, перечень которых представлен ниже, в таблице №4.7.

Распределение земель Озерского сельского поселения по категориям

Таблица №4.7

| №№ п/п | Наименование категорий | Площадь, тыс.га | В % по отношению к общей площади сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5,4 | 93,1 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 0,3 | 5,2 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и иного специального назначения | 0,005 | 0,01 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | - | - |
| 6 | Земли водного фонда | 0,1 | 1,7 |
| 7 | Земли запаса | - | - |
| 8 | Всего в границах поселения | 5,8 | 100 |

Распределение земель по категориям, %

Рис. 4.2

Распределение земель Озёрского сельского поселения по угодьям представлено ниже, в таблице №4.8.

Распределение земель Озёрского сельского поселения по угодьям

Таблица №4.8

| №№ п/п | Наименование угодий | Площадь, тыс.га | В % по отношению к общей площади поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сельскохозяйственные угодья, в т.ч. | 5,36 | 92,4 |
| 1.1. | пашня | 4,76 | 82,0 |
| 1.2. | кормовые угодья (пастбища, сенокосы) | 0,6 | 10,3 |
| 2. | Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | 0,03 | 0,5 |
| 3. | Под водой | 0,1 | 1,7 |
| 4. | Земли застройки, в т.ч. | 0,03 | 0,5 |
| 4.1 | Под дорогами | 0,02 | 0,3 |
| 5. | Прочие земли | 0,28 | 4,8 |
| 6. | Общая площадь | 5,8 | 100 |

Распределение земель по угодьям, %

Рис. 4.3

Земли сельскохозяйственного назначения

На территории сельского поселения земли сельскохозяйственного назначения представлены различными сельскохозяйственными и несельскохозяйственными угодьями. Большую часть сельхозугодий занимает пашня – 4,76тыс.га.

Земли населенных пунктов

На территории населенных пунктов расположены жилая и общественная застройка, коммунально-складские объекты, кладбище, котельные и иные объекты инженерной инфраструктуры.

Структура функционального использования земель населенных пунктов Озерского сельского поселения представлена ниже, в таблице №4.9.

Распределение земель населенных пунктов по функциональному использованию

Таблица №4.9

| №№ п/п | Вид использования | Площадь, га | В % по отношению к общей площади населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Земли жилой застройки, из них | 34 | 10,5 |
| 2. | Земли общественно-деловой застройки | 3,2 | 1,0 |
| 3. | Земли промышленности | 5,1 | 1,6 |
| 4. | Земли общего пользования | 23 | 7,0 |
| 5. | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | 4 | 1,2 |
| 6. | Земли под водными объектами | 6,2 | 1,9 |
| 7. | Земли под объектами иного специального значения | 2,5 | 0,7 |
| 8. | Земли рекреационного назначения | - | - |
| 9. | Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | 246 | 76 |
| 10. | Итого земель в пределах населенных пунктов | 324 | 100 |

Представленные в таблицах площади получены на основе измерений картографических материалов.

Распределение земель населенного пункта по функциональному использованию, %

Рис.4.4

В структуре функционального использования земель населенного пункта наибольший процент занимают земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность – 76%, земли жилой застройки – 10,5%.

К расчетному сроку в землях населенного пункта не произойдет существенных изменений.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

На землях данной категории расположены объекты жилищно-коммунального хозяйства. Также к данной категории относятся следующие объекты:

- линии электропередач 10кВ.

-  газопровод высокого давления.

Земли лесного фонда

На территории сельского поселения земель относящихся к лесному фонду нет. Имеются массивы древесно-кустарниковых насаждений, которые по существу являются лесами и защитными лесополосами, расположенными на землях сельскохозяйственного назначения.

Земли водного фонда

Водный фонд составляет 0,1% от территории поселения. Он образован р.Чиглой, ручьем Озёрки и множеством прудов. Изменений в составе земель водного фонда не предусматривается.

В результате проектных решений в структуре земельного фонда по категориям земель изменений не предусматривается.

Кадастровая оценка земель

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия сельскохозяйственных земель, поэтому допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Государственная кадастровая оценка земель Воронежской области была начата с оценки земель сельскохозяйственного назначения. На основании постановления Правительства РФ «О государственной кадастровой оценки земель» от 25.08.99г. №945 и постановления «Об утверждении правил проведения оценки земель» от 08.04.2000г. №316, проведены работы по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области и утверждены постановлением администрации Воронежской области от 29.11.2006г. №975. Работа выполнена по Правилам и техническим указаниям по государственной кадастровой оценке сельскохозяйственных угодий в субъекте РФ, утвержденным Росземкадастром РФ.

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения проводилась в соответствии с Методическими рекомендациями по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения, утвержденными приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 4.07.2005г. № 145. Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения проводилась по шести группам земель, выделяемым по функциональному назначению и особенностям формирования рентного дохода в сельскохозяйственном производстве.

Задачей оценки земель является определение их налогообложения и иных целей, установленных законом. Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объем потенциально возможных поступлений налога в бюджеты муниципальных образований.

ГКОЗ в соответствии с «Методикой государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий на уровне субъектов Российской Федерации» Росземкадастром определены базовые оценочные показатели продуктивности и затрат, расчетный рентный доход и кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий в среднем по области, а также по Центральному Федеральному округу.

Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий как отдельный вид работ на территории Воронежской области не проводилась. Указанные земли относятся к первой группе земель сельскохозяйственного назначения и оценены в ходе работ по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с Методическими рекомендациями по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения, утвержденными приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 4 июля 2005г. №145.

В результате проведения государственной кадастровой оценки была получена реальная картина стоимости сельскохозяйственных угодий на территории области, что позволит осуществить более эффективное налогообложение, а также проводить сбалансированное планирование доходной части бюджета (в пределах платежей, поступающих от земельного налога и арендной платы), стимулировать развитие инвестиционных процессов и развитие экономики в целом.

На более длительных стадиях проектирования оценка сельскохозяйственных земель, изымаемых под строительство и прочие нужды, подлежит обязательному уточнению.

По результатам расчёта минимальных и средних медианных значений удельных показателей в области средняя кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения (в т.ч. и сельхозугодия) Бутурлиновского района составляет 5,30руб./м кв. (по области 4,37руб./м кв.). Все земли района относятся к ценным землям, т.е. их оценка выше среднеобластной.

Согласно Приложению №2 к постановлению администрации Воронежской области от 28.12.2005 №1224 кадастровая стоимость земель населенных пунктов Озерского сельского поселения приведена выше, в таблице №4.10.

Таблица №4.10

| №№ п/п | Вид функционального использования земель | Кадастровая стоимость, руб/кв.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | С.Озёрки |
| 1 | Земли под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности застройки | 42,39 |
| 2 | Земли под домами индивидуальной жилой застройки | 40,61 |
| 3 | Земли садоводческих объединений граждан | 20,31 |
| 4 | Земли гаражей и автостоянок | 26,88 |
| 5 | Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса | 53,17 |
| 6 | Земли учреждений и организаций народного образования, земли под объектами здравоохранения и социального обеспечения физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами | 22,4 |
| 7 | Земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта (за исключением земельных участков под автозаправочными и газонакопительными станциями, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок), под объектами связи | 40,2 |
| 8 | Земли под административно-управленческими и общественными объектами, земли предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 27,99 |
| 9 | Земли под военными объектами | 39,02 |
| 10 | Земли под зданиями (строениями) рекреации | 26,84 |
| 11 | Земли под сельскохозяйственными зданиями (строениями) и сельскохозяйственные угодья | 33,82 |
| 12 | Земли под лесами в поселениях (в том числе городскими лесами), под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд (в том числе лесопарками, парками, скверами, бульварами) | 24,34 |
| 13 | Земли под обособленными водными объектами, находящимися в муниципальной собственности | 21,23 |
| 14 | Прочие земли поселений (в том числе геонимы в поселениях и земли-резерв) | 15,78 |

Результаты государственной кадастровой оценкой земель населенных пунктов согласованы с Федеральной службой земельного кадастра России, администрациями районов и городов области, областной комиссией и утверждены постановлением администрации Воронежской области от 28.12.2005. №929 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Воронежской области».

Государственная кадастровая оценка земель служит для определения кадастровой стоимости земельных участков в рамках кадастровых кварталов как основы для исчисления базы налогообложения, а также для других целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Как показывает анализ индивидуальной оценки земельных участков, кадастровая стоимость земельных участков составляет, как правило, около 75-80% их рыночной стоимости. Это позволяет использовать результаты государственной кадастровой оценки земель не только для целей налогообложения, но и, например, для расчета ставок арендной платы за землю.

По результатам кадастровой оценки по 14 видам функционального использования видно, что в населенных пунктах на территории Озёрского сельского поселения наибольшую стоимость за квадратный метр имеют земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса, в среднем по всем населенным пунктам 53,17руб/кв.м. Наибольшая стоимость земель в с.Озёрки.

Кадастровая оценка была проведена для земель промышленности и иного специального назначения (по 6 группам) и утверждена в соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 11.11.2005. №1082 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель промышленности и иного специального назначения Воронежской области».

Результаты кадастровой оценки земель водного фонда утверждены постановлением администрации Воронежской области от 19.09.2005 №928 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель водного фонда Воронежской области».

4.5.Планировочная оценка и функциональное зонирование территории

4.5.1.Современная планировочная организация территории поселения

Современная планировочная структура Озёрского сельского поселения находится в тесной взаимосвязи с функциональным зонированием, историческим расселением и сложившимся транспортным каркасом.

Сложившаяся территориальная организация поселения в настоящее время представляет собой планировочную структуру с функциональным зонированием, обусловленным ее экономико-географическим положением, природными условиями, соответствующей инфраструктурой.

Для Озерского сельского поселения имеется преимущественная возможность использовать сложившуюся транспортную инфраструктуру областного (межмуниципального) значения.

Озерское сельское поселение расположено в северной части Бутурлиновского муниципального района.

Поселение занимает территорию ограниченную:

  - с севера-востока – Таловским  муниципальным районом;

  - с востока – Чулокским сельским поселением;

  - с юга– Козловским  сельским поселением;

  - с юго – востока- Карайчевским сельским поселением,

  - с востока – Бобровским  муниципальным районом,

В состав Озёрского сельского поселения входит 1 населенный пункт:

- село Озёрки.

Административным центром поселения и планировочным центром системы расселения является село Озёрки. По территории поселения проходят  региональные автомагистрали 13-5 и В58-0, которые смыкаются не территории населенного пункта Озёрки. Транспортную систему дополняют грунтовые проселочные и полевые дороги (см. раздел Транспортная организация территории).

Природный планировочный каркас включает в себя:

- наличие земель свободных от древесно-кустарниковой растительности и пригодных для ведения сельского хозяйства;

- наличие оврагов и прочих нарушений почвенного покрова;

- наличие небольших искусственных водоемов.

Такая планировочная особенность и природно-исторический планировочный каркас является основанием для формирования хозяйственно-производственной базы поселения.

Анализ современной ситуации позволяет выявить следующие особенности территориального развития:

- наличие исторически сложившейся планировочной структуры;

- наличие транзитной автодороги

- расчлененность автодорогой,

- относительная компактность расселения в границах населенного пункта;

- зоны планировочных ограничений;

- существующая природно-хозяйственная деятельность.

4.5.2.Проектная архитектурно-планировочная организация

Проектные предложения генерального плана Озерского сельского поселения направлены, прежде всего:

- на сохранение и развитие сложившейся на протяжении веков планировочной структуры поселения;

- сохранения и развитие природного каркаса.

4.5.3.Функциональное зонирование территории Озерского сельского поселения

Функциональное зонирование территории Озёрского сельского поселения является одним из главных элементов регулирования территориального развития, определяющим хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Регламент использования территории выступает как совокупность предпочтений и ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением.

В пределах поселения выделены следующие функциональные зоны и территории:

- зоны жилой застройки;

- зоны общественно-делового назначения;

- зоны производственного назначения; инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны специального назначения.

При определении характера и масштаба функциональных зон проектом учтена сложившаяся на настоящий момент градостроительная ситуация, потребности в тех или иных ее изменениях в течение расчетного периода и тенденции в социальных, экономических и демографических процессах, влияющих на нее.

Исходя из этого, для отдельных функциональных зон, проектом предлагается большее территориальное развитие, чем требуется на расчетный срок, обеспечивая таким образом долгосрочный целевой резерв. Это относится, прежде всего, к зонам жилым и производственным. В проекте выделены территории для дальнейшего возможного размещения этих зон при условии дополнительного проведения инженерно-экономических расчетов для данной территории.

- 1. Зона жилой застройки

На территории планировочного центра Озёрской системы расселения – села Озёрки, сосредоточены основные административно-общественные учреждения поселения. Проектом предлагается дальнейшая реконструкция и новое строительство в незначительных масштабах, в связи с особенностями демографической ситуации в поселении. Современная застройка сохраняет исторические границы кварталов.

В населенных пунктах Озёрского сельского поселения также присутствуют элементы первичного общественного обслуживания.

Жилищное строительство проектом предусматривается осуществлять в границах существующего населенного пункта, согласно генеральному планам и градостроительному  регламенту.

Новая жилая застройка – это застройка индивидуальными жилыми домами с участками.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативно воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

- 2. Зона общественно-делового назначения

Зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового обслуживания, образования, административных учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, и иных объектов связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

- 3. Зоны производственного назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры

Предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также для установления санитарно-защитных зон.

Коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

Производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативными воздействиями на окружающую среду.

Размещение новых объектов капитального строительства промышленного, производственно-коммунального, транспортно-инженерного назначения в основном предусматривается в существующих границах населенного пункта, в существующих границах санитарно-защитных зон на территориях раннее использовавшихся под объекты производственно-коммунального назначения и транспортно-инженерного назначения.

Размещение транспортно-инженерных объектов возможно в местах пересечения территориальных автомобильных дорог.

При выборе участков и трасс различных коммуникационных коридоров, надо минимизировать изъятие сельскохозяйственных земель. А также для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами.

На территории населенного пункта можно выделить существующую зону с расположением промышленных и коммунальных объектов. Перспективным планированием предполагается развитие этой зоны с учетом сохранения существующих границ санитарно-защитной зоны.

- 4. Зона сельскохозяйственного назначения

Эта функциональная зона занимает большую часть территории Озерского сельского поселения. Зона охватывает земли всех сельхозпредприятий, крестьянских хозяйств (фермерских) и личных подсобных хозяйств. Эта территория, на которой преобладают земли сельскохозяйственного назначения, предназначена для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь возможно размещение новых и реконструкция существующих объектов АПК.

В границы населенного пункта могут включаться зоны сельскохозяйственного использования, а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- 5. Зоны рекреационного назначения

В населенном пункте зоны рекреационного назначения Озёрки зеленые настоящее время отсутствуют. Проектом генерального плана предлагается организация скверов в границах населенного пункта, в центральной его части.

Для сохранения естественных природных ландшафтов в условиях высокой освоенности территории поселения необходимо выделение в черте населенного пункта лугопарка в водоохраной зоне реки Чигла и ручья Озёрки.

Проектом предлагается формирование сквера (общей площадью 0,7 га) по ул. Октябрьская с.Озерки (земельный участок с кадастровым номером 36:05:3000004:103). Необходимо провести мероприятия по благоустройству, озеленению территории сквера, устройству прогулочных дорожек, клумб и малых архитектурных форм.

В центральной части с.Озерки в 30 м на северо-восток от жилого дома №2  по ул.Комсомольская (земельный участок с кадастровым номером 36:05:3000004:73) предлагается разместить зону объектов отдыха, общей площадью 0,44 га. Подъезд к ней предлагается осуществлять со стороны автодороги регионального значения М4 «Дон»-Бутурлиновка-Воробьевка-Калач. На данный момент территория, предлагаемая для размещения объектов рекреационного значения, относится к категории земель населенного пункта.

- 6. Зоны специального назначения

Предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов отходов потребления и др., которые недопустимы в других территориальных зонах.

Проектом на территории Озёрского сельского поселения предлагается выделить следующие зоны территориального развития:

- зона развития жилищного строительства с элементами общественной инфраструктуры. Предусмотрено формирование жилой зоны в районе населенного пункта –с.Озёрки.

- зона общественно-делового назначения Предлагается сохранение и благоустройство  существующего общепоселкового центра в с. Озёрки.

коммунально-промышленные зоны

Проектом предусмотрено:

- сохранение существующих агропромышленных зон;

- сохранение коммунально-промышленных предприятий в границах населенных пунктов.

- сохранение действующих животноводческих комплексов в границах сельского поселения

- во всех промышленных зонах предусматриваются подъезды, стоянки, центры обслуживания и озеленение территории.

- зона рекреационного использования:

В настоящее время территории рекреационного назначения в поселении представлены неорганизованной зоной отдыха на пруду  Чигла-3. Отсутствие организованных пляжей, площадок для размещения отдыхающих и наличие неорганизованных туристов, охотников и рыболовов наносит определенный урон природным комплексам.

Прибрежная зона не обустроена должным образом, не создана планировочная структура и социальная инфраструктура. Благоустройство территории требует определенных финансовых инвестиций.

Учитывая значимость и возможности природного комплекса поселения для развития отдыха, проектом предлагается организация зоны кратковременного отдыха для взрослых и детей.

4.5.3.1 Территориальные ресурсы для градостроительного освоения

В пределах черты населенного пункта:

- В пределах действующих границ населенного пункта в качестве площадок для развития жилищного строительства рассматривались территории, благополучные в экологическом отношении и свободные в настоящее время от застройки (пустыри, неиспользуемые земли), расположенные вблизи селитебных зон.

- Следующую группу потенциальных ресурсов для жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры составляют существующие жилые районы в населенных пунктах, требующие завершения формирования жилой зоны и имеющие возможности для выборочного нового строительства.

#### 4.5.3.2. Планировочная структура населенных пунктов и функциональное зонирование населенных пунктов.

На основе анализа основных направлений развития Озёрского сельского поселения, современной системы использования территории, формирующих структурно-планировочную организацию поселения, в проекте определено функциональное назначение территории.

Четкость функционального зонирования связана с необходимостью практического осуществления регулирования градостроительной и строительной деятельности, особенно сейчас, в условиях изменения системы управления и структуры собственности.

В генеральном плане предлагается сохранения и состава и частичного изменения положения зон функционального использования, что предполагает более качественное преобразование жилой и общественной среды.

Село Озёрки

Административным центром Озёрского сельского поселения является село Озёрки. В основе планировочного каркаса лежат ул. Парижской коммуны, Октябрьская, ул.им. Сергея Аникина, ул.Свобода, а так же ул.Комсомольская и Первомайская.

Населенный пункт рассекает автомагистраль районного значения, частично совпадающая с ул.Сергея Аникина и проходящая по ул. Свобода. Важным фактором в планировочной структуре населенного пункта играет гидрологическая сеть, представленная  ручьем Озёрки и, впадающей в него, р. Чиглой. Оба водотока имеют водоохранные зоны. Территория с. Озёрки частично затапливается паводком редкой обеспеченности.

На территории НП имеются проезжие гидротехнические сооружения два моста на пересечении с региональной автодорогой пешеходные мосты.

Общепоселковый центр населенного пункта располагается на изломе ул. Парижской Коммуны с севера выходит на излучину ручья Озёрки и через мостовой переход связан с ул.Свобода(на региональную дорогу). Здесь расположены: здание сельской администрации,  почта, сельский дом культуры, амбулатория, школа, детский сад. Планировочной доминантой является Вознесенский храм.

Проектом предлагается:

  - сохранение планировочного каркаса населенного пункта жилой и общественно-деловой зоны

  - для улучшения транспортно-пешеходной связи - строительство двух мостов через р.Чиглу на западе и через р.Озёрки на востоке.

  - озеленение в р-не общепоселкового центра, благоустройство территории, создание лугопарка

  - перспективное развитие жилой и производственной зоны

4.6. Зоны с особыми условиями использования территории

В схеме генерального плана Озёрское сельского поселения планировочные решения принимаются с учётом зон, запрещающих или ограничивающих градостроительную деятельность. В генеральном плане приняты следующие планировочные ограничения:

Зоны санитарных разрывов инженерных коммуникаций (в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03)

По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям (в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03, Водного Кодекса, СанПиН 2.1.4.1110-02)

По воздействию на строительство природных и техногенных факторов (в соответствии с данными информационных бюллетеней «О состоянии геологической среды на территории Воронежской области», по материалам инженерно-геологических съёмок).

Охраняемых объектов (По природоохранному законодательству Российской Федерации и Воронежской области).

4.6.1.Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций

- от газопровода высокого давления;

- от воздушных линий электропередач;

- придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий/

По территории Озёрского сельского поселения проходят следующие магистральные инженерные коммуникации:

- Газопровод высокого давления «Чулок-Озёрки» (санитарные разрыв - 100м). В зоне разрыва запрещается размещение складов легко воспламеняющихся жидкостей и газов, автозаправочных станций, коллективных садов, гаражей.

- По поселению проходят участки региональных дорог М-4«Дон» – Бутурлиновка – Воробьёвка – Калач»-Озёрки с асфальтобетонным покрытием III технической категории, протяженностью 4,1 километров и М-4«Дон» – Бобров – Таловая – Новохоперск» – Орловка» – Озёрки с асфальтобетонным покрытием IV технической категории, протяженностью 2,86 километров..

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

4.6.2.По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

- санитарно-защитные зоны от предприятий и коммунальных объектов

- водоохранные зоны

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

4.6.2.1 Санитарно-защитные зоны от предприятий и коммунальных объектов

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, а также коммунальные объекты являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами.

На территории поселения показаны ориентировочные СЗЗ от промышленных и сельскохозяйственных предприятий, от коммунально-бытовых объектов (кладбища, свалки, очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации). Ниже приводится список ориентировочных СЗЗ предприятий и объектов.

Ориентировочные санитарно-защитные зоны предприятий и коммунально-бытовых объектов Озёрского сельского поселения по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Таблица №4.11

| Объекты воздействия | Класс опасности | СЗЗ сущ., м | Ориентиро-вочная СЗЗ проект., м |
| --- | --- | --- | --- |
| Гаражи | V | 50 | 50 |
| Машинно-тракторные мастерские | IV | 100 | 100 |
| Зерноток | IV | 100 | 100 |
| Амбар сельскохозяйственной техники | IV | 100 | 100 |
| Мельница | IV | 100 | 100 |
| Маслобойня | IV | 100 | 100 |
| Фермы крупного рогатого скота | III | 300 | 300 |
| Кладбище | IV | 100 | 100 |
| Свалка | I | 1000 | ликвидация |
| Скотомогильник | I | 1000 | 500 (закрытие) |
| Водозабор подземных вод (скважина) | Зона санитарной охраны I пояса | 30-50 | 30-50 |
| КТП 10кВ | - |  | 20 |
| Участок газопровода высокого давления | - |  | 10 |
| Газораспределительный пункт | шумовая |  | 30 |
| Очистные сооружения дождевой канализации: - Пруды-отстойники - «Дамба» | - - |  | 100 50 |

4.6.2.2. Водоохранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным Кодексом

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным Кодексом, в соответствии с которым в водоохранной зоне запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков;

- проведение рубок главного пользования.

Строительство и реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работы по добыче полезных ископаемых, землеройные и другие работы проводятся по согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Ширина водоохранной зоны по Водному Кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 метров.

Таблица № 4.12

| № п/п | Название реки | Длина реки, км |  | Размер водоохраной зоны (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. в пределах поселения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | р.Чигла | 75 | 8,0 | 200 |
| 2 | б.Гранишина Долина | 2,0 | 2,0 | 50 |
| 3 | руч.Озёрки | 17 | 12 | 100 |
| 4 | б.Грязная | 4,5 | 4,5 | 50 |

4.6.2.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Водоснабжение населения Озёрского поселения обеспечивается из подземных источников (скважины, колодцы).

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима). В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения устанавливается не менее 30 или 50 метров от водозабора в зависимости от защищённости подземных вод.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница второго и третьего поясов определяются гидродинамическими расчётами.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

4.6.3. По требованиям охраны объектов культурного наследия

На территории поселения имеются 2 объекта историко-культурного наследия местного значения и один объект археологии. Проектирование осуществляется при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах работ по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). Наличие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (ст.30-31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)народов Российской Федерации»)

4.6.4. По воздействию на строительство природных и техногенных факторов

- овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные оползням;

- нарушенные территории

4.6.4.1 Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные эрозии

Учитывая инженерно-геологические условия, большая часть территории Озёрского поселения в целом характеризуется, как благоприятная для строительства. Уклоны поверхности не превышают 10%, грунтовые воды залегают на глубине более 3,0м от поверхности земли и по результатам лабораторных анализов не обладают никакими видами агрессии.

4.6.4.2.Нарушенные территории

Это территории отработанных карьеров строительных материалов. На территории сельского поселения нет отработанных карьеров, требующих рекультивации.

4.6.5. Зоны Охраняемых объектов

4.6.5.1 Защитные лесные полосы

На территории поселения существуют защитные лесные полосы общей площадью 186га играющие особую роль в поддержании благополучного экологического состояния агроландшафтов. Мероприятия по сохранению, восстановлению и реконструкции нуждающихся защитных лесных полос на сегодняшний день не осуществляются в связи с проблемой их принадлежности. На данный момент в области разрабатывается законопроект о передаче защитных лесных полос в собственность сельхоз предприятий. В контексте данного законопроекта должны быть решены вопросы по охране и защите данных лесополос.

5.Объекты местного значения, расположенные на территории Озерского сельского поселения

5.1.Объекты районного значения, расположенные на территории Озерского сельского поселения

Характерной чертой Градостроительного кодекса Российской Федерации в области территориального планирования является увязка содержания схем генерального плана с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних.

На территории Озёрского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р (далее «Методика...») относит к минимально необходимым сферам общественного обслуживания 4 вида учреждений:

- образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

- здравоохранения;

- культуры и искусства;

- физической культуры и спорта.

Кроме «Методики...» нормы расчета  учреждений и предприятий на эти и другие сферы обслуживания даются в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», далее (СНиП «Градостроительство...»).

5.1.1.Объекты культурно-бытового обслуживания местного (районного значения)

Учреждения образования

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), начальное профессиональное и средне специальное образование (периодический уровень).

В систему образования Озёрского сельского поселения входит Озёрская СОШ емкостью 192места, Озерский детский сад емкостью 40 мест.

Число учащихся в Озёрской СОШ равняется 93чел., наполняемость её составляет 48%. Число воспитанников ДОУ составляет 25чел., наполняемость – 62%.

Для расчёта обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями были использованы нормативы «Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» – 40мест на 100 детей в сельской местности. Для расчёта обеспеченности общеобразовательными школами были использованы нормативы СНиП 2.07.01-89* – обеспечение 100% детей в возрасте 7 - 15лет(83 чел. В СП Озёрское) местами в основной школе, и до 75% детей в возрасте 15 - 17лет(12чел. В СП Озёрское) местами в старших классах. Процент износа СОШ составляет 55%, поэтому в будущем будет необходимо проведение капитального ремонта.

Учреждения здравоохранения

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

В Озёрском сельском поселении функционирует ФАП, ёмкость которого составляет 2 койко-места и 15посещений в смену.

В соответствии с нормативами СНиП на 1000чел. населения должно приходиться 17,96посещений в смену во врачебных амбулаториях(в сельском поселении Озёрское, -20посещений в смену/1000чел.) и 2,55коек./1000чел. в стационарах( в сельском поселении Озёрское - 1,9коек/1000чел). Таким образом, ёмкость действующего ФАПа несколько выше нормативной потребности.

Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре – г.Бутурлиновка. В Озёрском сельском поселении учреждения соцобеспечения не представлены.

Выводы:

- Современная обеспеченность местами в общеобразовательной школе выше нормативной потребности;

- Обеспеченность местами в дошкольном образовательном учреждении превышает нормативную потребность, наполняемость ДОУ составляет 62%;

- Ёмкость поликлинического звена превышает нормативную потребность.

5.1.2.Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В настоящее время на территории Озёрского сельского поселения функционируют:

- Администрация сельского поселения

- Отделение сбербанка

- Отделение почтовой связи

5.1.2.1.Объекты связи

Современное состояние систем связи

В настоящее время населению Озёрского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь и телематическая связь. Монтированная емкость фиксированной связи составила 424 номера, количество аппаратов общего пользования – 193. Уровень телефонизации составляет 25тел. на 100чел. Уровень цифровизации низкий, необходима постепенная модернизация сетей. АТС расположена в с.Озёрки. ). Услуги сотовой подвижной радиотелефонной связи предоставляют 4 оператора. Число абонентов СПС постоянно растет. Охват населения радиовещанием в поселении составляет 50%. Услуги кабельного телевидения предоставляет один оператор, охват населения составляет 50%. Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи является Управление федеральной почтовой связи Воронежской области (УФПС).

Основные направления развития

Развитие отрасли связи в поселении, тесно связаны с основными направлениями развития отрасли связи в районе в целом, которыми являются:

- Формирование мультисервисной сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи. Телефонизация поселения должна осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами;

- Повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования; На расчетный срок Телефонная плотность стационарной сети должна достигнуть 30.

- Расширение спектра услуг на основе внедрения интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях;

- Степень проникновения сотовой подвижности будет расти;

- Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB; Предусматривается 100% охват всего населения поселения телевизионным вещанием.

- Применение интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на основе технологий проводного и радиодоступа;

- Переход к технологии 3G на сетях подвижной связи.

Перспективы развития сетей электросвязи зависят от рыночного спроса на услуги связи.

5.2.Объекты местного значения, расположенные на территории Озерского сельского поселения

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов муниципальной власти соответствующего уровня. Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к вопросам местного значения поселения относятся:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц;

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- содержание мест захоронения;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства;

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселении.

5.2.1.Учреждения культурно-бытового обслуживания

Объекты физической культуры и спорта

На территории Озёрского сельского поселения расположено одно спортивное сооружение – спортивный зал при школе.

Расчет потребности в учреждениях физической культуры и спорта произведен в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры». Нормативы потребности в учреждениях физической культуры и спорта представлены в таблице №5.1.

Нормативы потребности в учреждениях физической культуры и спорта

Таблица №5.1

| №№ п\п | Наименование норматива | Единицы измерения | Норматив на 10тыс. населения | Современная ёмкость | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норматив единовременной пропускной способности | тыс.чел. | 1,9 | н.д. | н.д. |
| 2 | Норматив обеспеченности спортивными сооружениями: |  |  |  |  |
| 3 | - спортивные залы | тыс.м2 | 3,5 | 0,4* | 154% |
| 4 | - плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 750 | 0,0 | 0% |
| 5 | - плоскостные сооружения | тыс.м2 | 19,5 | 0,0 | 0% |

*исходя из средней площади спортивного зала 400м2

Исходя из данных представленной выше таблицы №1, современная ёмкость спортивного зала превышает нормативную потребность. Требуется строительство плоскостных спортивных сооружений, так как на сегодняшний день в сельском поселении их нет. Строительство плавательного бассейна не требуется т.к. минимальная площадь зеркала воды для бассейна составляет 200м2, а для удовлетворения нормативной потребности требуется бассейн с 56м2 зеркала воды.

Проектом предлагается на территории сельского поселения расположить оборудованную спортивную площадку.

Библиотечное обслуживание населения

По данным за 2008г. в Озёрском сельском поселении функционирует одна библиотека. Суммарный книжный фонд библиотек насчитывает 7000экз, что почти  в 2 раза превышает средний нормативный показатель, рекомендуемый «Методикой…» – 6,3тыс. экз. Библиотека располагается в приспособленном здании.

Основой для расчета принимаются социальные нормативы, приведенные в «Методике…». Нормативы носят рекомендательный характер, фактические нормативы могут отличаться от рекомендуемых в зависимости от районных особенностей (представлены ниже, в таблице №5.2).

Нормативы обеспеченности населения библиотеками

Таблица №5.2

| №№ п/п | Категория населённого пункта, тыс.чел. | Библиотеки взрослые | Населённые пункты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0,5 – 1 | 1 объект | с.Озёрки |

Как видно из таблицы №6, исходя из нормативов «Методики» для организации библиотечного обслуживания на территории Озёрского сельского поселения достаточно одной библиотеки.

Организации культуры

По данным 2008г. в Озёрском сельском поселении функционирует один сельский дом культуры, ёмкость которого, по данным паспорта сельского поселения составляет 180мест. Суммарная ёмкость клубных учреждений удовлетворяет нормативу, предложенному в «Методике…».

Основой для расчета принимаются социальные нормативы, приведенные в «Методике…». Нормативы носят рекомендательный характер, фактические нормативы могут отличаться от рекомендуемых в зависимости от районных особенностей (представлены ниже, в таблице №5.3

Нормативы обеспеченности населения учреждениями культуры

Таблица 5.3

| №№ п/п | Категория населённого пункта, тыс.чел. | Клубные учреждения (мест) Норматив текущее положение | Населённые пункты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0,5 – 1 | 150-200 180 | с.Озёрки |

Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Наиболее массовым из этих видов обслуживания являются торговля, общественное питание, бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Государственные нормативы для этих видов обслуживания не предусматриваются. Развитие данных отраслей происходит, и будет происходить по принципу сбалансирования спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет завесить от уровня жизни населения.

Необходимо оказывать содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства. Создавать условия для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения Озёрского сельского поселения – повышение качества и улучшение условий жизни местного населении, повышение инвестиционной привлекательности поселения путём развития системы предоставления услуг и сервиса в нём.

Предприятия торговли и общественного питания

В 2009г. на территории Озёрского сельского поселения действовало 3магазина розничной торговли, суммарной торговой площадью более 203,2м2. В настоящее время средняя обеспеченность населения Озёрского сельского поселения магазинами розничной торговли несколько ниже рекомендованной нормативом СНиП.

Предприятий общественного питания на территории сельского поселения нет.

Бытовое обслуживание населения

Предприятий бытового обслуживания по данным на 01.01.2009г. на территории Озёрского сельского поселения нет. На перспективу для сельского поселения актуальными направлениями развития отрасли должны стать организация оказания минимального набора услуг по ремонту и строительству жилья, дач и гаражей, ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и мотоциклов, а также организация «мульти-сервиса» – оказания в одном объекте нескольких видов услуг.

Нормативы обеспеченности учреждениями торговли,

общественного питания и бытового обслуживания

Таблица №5.4

| №№ п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Норматив обеспеченность на 1тыс.чел. | Современная ёмкость | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Магазины | тыс.м2торг.площ. | 300 | 203,2 | 90,3% |
| 2 | Предприятия общественного питания | тыс.мест | 40 | 0 | 0% |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 0 | 0% |
| 4 | Прачечные | кг/см | 60 | 0 | 0% |
| 5 | Бани | мест | 7 | 0 | 0% |

Необходимо создать социальные и экономические условия для появления частных предприятий бытового обслуживания населения(мелкий ремонт одежды, обуви, техники). Социально-экономическое улучшение положения населения приведет к созданию таких условий и нужду в появлении подобных предприятий.

Выводы

- Современная обеспеченность по отдельным видам культурно-бытового обслуживания ниже нормативной потребности;

- С целью приведения современной обеспеченности населения объектами культурно-бытового обслуживания к нормативной потребности потребуется расширение сети учреждений этого типа;

- Развитие физической культуры и спорта должно идти по увеличению числа и качеству учреждений физической культуры и спорта;

- Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями в настоящее время соответствует нормативной.

- Сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие полностью определяется рыночными законами, и связано со спросом населения и рентабельностью функционирования учреждений.

5.2.2.Жилищный фонд и жилищного строительство

Жилищный фонд Озёрского сельского поселения по данным на 01.01.2008г. – 20,1тыс.м².

За период с 2004 по 2008гг. жилищное строительство в поселении не велось, общая площадь жилищного фонда оставалась на одном уровне. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя Озёрского сельского поселения в 2008г. составила 24,5м²/чел.

Жилая застройка сельского поселения представлена частными домами с приусадебными участками. Максимальный размер приусадебных участков в сельском поселении, согласно закону №25-ОЗ от 13.05.2008г. для индивидуального строительства и ведения личного подсобного хозяйства-0,1-0,15га(статья 9п.16).

Динамика изменения основных характеристик жилищного фонда Озёрского сельского поселения за период 2005-2008гг.

Таблица №5.5

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Жилищный фонд, всего | тыс.м² |  | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| 2. | Всего по поселению в том числе: | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - Колхоза | % | 10,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | - Частный | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 3. | Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир | м²/чел | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| 4. | Удельный вес ветхого и аварийного фонда | % | - | - | - | - |

Рис 5.1

Жилищный фонд Озёрского сельского поселения частично обеспечен водопроводом, газом и горячим водоснабжением. Самая высокая обеспеченность – газом (82% жилищного фонда). Горячим водоснабжением обеспечено лишь 15% жилищного фонда.

Объемы нового жилищного строительства

В настоящем разделе ориентировочно приведены расчеты необходимого нового жилищного строительства в поселении, с учетом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания: обеспечения каждой семьи отдельным домом.

Проектом предусматривается новое строительство в размере 4,0тысм², при жилищной обеспеченности 32,4м²/чел. На первую очередь планируется ввести 1,5тыс.м², на расчетный срок 4,0тыс.м² для обеспечения роста благосостояния граждан. Средний ввод жилищного фонда будет в среднем составлять:

- на первую очередь до 200м² в год.

- на расчетный срок более 200м² в год.

Ориентировочные объемы нового жилищного строительства

Таблица №5.6

| №№ п/п | Показатели | Отчет 01.01.2008г. | Периоды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 1 | Население Сельского поселения, чел. | 750,0 | 700 | 700 |
| 2 | Жилобеспеченость, м2/чел. | 24,5 | 30,0 | 32,4 |
| 3 | Жилой фонд, тыс.м2 | 20,1 | 21,0 | 22,7 |
| 4 | Сохраняемый к от-четному сроку жилой фонд, тыс.м2 |  | 19,5 | 18,7 |
| 5 | Прогнозируемый объем cтроитель-ства, тыс.м2 |  | 1,5 | 4,0 |

Основной задачей жилищного строительства будет сохранение текущего жилищного фонда и увеличение качества жилищных условий граждан.

5.2.3.Инженерная инфраструктура

5.2.3.1.Энергоснабжение

Электроснабжение

Современное состояние

Электроснабжение Озёрского сельского поселения осуществляется от Воронежской энергосистемы через подстанцию: 35/10кВ Орловка, на которой установлен трансформатор мощностью 2,5МВА.

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по сетям 10кВ через 16 КТП 10/0,4кВ.

Уровень износа электросетей и оборудования КТП – 70%

Общий годовой расход электоэнергии за 2008 год по Озерскому сельскому поселению составил всего – 1млн.квтч, в том числе:

население			–		0,3млн.квтч

прочие			–		0,7млн.квтч

Удельный расход электроэнергии на коммунально-бытовые нужды составляет 400кВтч/ч в год

Проектная схема

Электрические нагрузки

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29.07.99. Указанные Нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских распределительных сетей РД 34.20.185 – 94».

Согласно Нормативам укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты:

на расчетный срок  –  950кВтч/чел. в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4100. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составит 0,23кВт на человека;

на первую очередь – 600кВтч/чел год, укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки – 0,17кВт на человека, при числе часов использования максимума нагрузки 3500.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора включают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, рекламу, городской электрифицированный транспорт, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (СНиП 2.07.01-89*).

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора Озёрского сельского поселения приведены в таблице №5.7.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Озёрского сельского поселения

Таблица №5.7

| № п/п | Сельский населенный пункт | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения | Годовой расход эл.энергии, млн.кВтч | Макс. электр. нагрузка, тыс.кВт | Численность населения | Годовой расход эл.энергии, млн.кВтч | Макс. электр. нагрузка, тыс.кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Озёрки | 700 | 0,42 | 0,12 | 700 | 0,66 | 0,16 |
|  | Всего | 700 | 0,42 | 0,12 | 700 | 0,66 | 0,16 |

Суммарный электрические нагрузки приведены ниже, в таблице №5.8.

Суммарные электрические нагрузки Озёрского сельского поселения

Таблица №5.8

| № п/п | Виды потребителей | I очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход эл.энергии, млн.кВтч | Максим. электр. нагрузка, тыс.кВт | Годовой расход эл.энергии, млн.кВтч | Максим. электр. нагрузка, тыс.кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 0,42 | 0,12 | 0,66 | 0,16 |
| 2 | Промышленность и приравненные к ней потребители | 0,8 | 0,24 | 1 | 0,34 |
| 3 | Потери в эл. сетях | 0,2 | 0,05 | 0,22 | 0,06 |
|  | Всего (окр) | 1,42 | 0,41 | 1,88 | 0,56 |
|  | то же, с учетом коэффициента одновременности (К0=0,85) | 1,42 | 0,35 | 1,88 | 0,48 |

Рост электрических нагрузок обусловлен улучшением жилищных условий, совершенствованием структуры социально-культурного обеспечения и коммунального обслуживания и развитием сельского хозяйства.

Электроснабжение потребителей сельского поселения на все сроки проектирования сохранится от воронежской энергосистемы.

На существующей подстанции 35/10кВ Орловка рекомендуется провести реконструкцию с заменой трансформатора мощностью 2,5МВА на трансформатор мощностью 4МВА. Таким образом будет достигнута необходимая для надежного электроснабжения сельского поселения на все сроки проектирования мощность подстанции.

Распределение электроэнергии новым потребителям сельского поселения намечается от существующих КТП и сетей 10кВ. Существующие сети 10кВ и КТП подлежат реконструкции и замене оборудования по мере износа.

Все потребители первой категории должны быть обеспечены резервными источниками электроэнергии.

Электрические сети напряжением 10кВ на данной стадии проектирования не рассматриваются и не указаны на схеме.

Теплоснабжение

Современное состояние

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора Озёрского сельского поселения децентрализовано и осуществляется от индивидуальных источников. Теплоснабжение общественной застройки также осуществляется от индивидуальных источников.

Проектная схема

Тепловые нагрузки

Расчеты теплоты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление tрот=-260С (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Тепловые нагрузки жилой и общественной застройки сельского поселения определены по укрупненным показателям расхода тепла, исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий по срокам проектирования.

Укрупненные показатели расхода тепла приняты:

- на отопление жилых зданий (с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий), Вт/м2 общей площади, для индивидуальной застройки:

–	существующая застройка 		–	205Вт/м2

–	новая застройка			–	174Вт/м2

- коэффициент, учитывающей тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25 от отопления жилых зданий;

- коэффициент, учитывающей тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят:

– для существующих зданий – 0,4 от отопления общественных зданий;

– для новых зданий – 0,6.

Централизованным теплоснабжением намечается обеспечить всю существующую и новую общественную застройку. Вся жилая застройка будет обеспечиваться от индивидуальных котельных на газовом топливе и миникотельных.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора сельского поселения на первую очередь и расчётный срок  приведены ниже, в таблице № 5.9; тепловые нагрузки  нового строительства  - в таблице №5.10.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

Озерского сельского поселения

Таблица №5.9

| № п/п | Сельский населенный пункт | Общая площадь жилого фонда, тыс.м2 | Население, чел. | Тепловые нагрузки, МВт |  |  |  | то же, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление жил.зд. | Отопл. и гор.водосн. общ.зд. | Вентиляция | Итого | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Озёрки | 21 | 700 | 4,3 | 1,1 | 0,4 | 5,8 | 5 |
|  | Всего | 21 | 700 | 4,3 | 1,1 | 0,4 | 5,8 | 5 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Озёрки | 22,7 | 700 | 4,6 | 1,2 | 0,5 | 6,3 | 5,4 |
|  | Всего | 22,7 | 700 | 4,6 | 1,2 | 0,5 | 6,3 | 5,4 |

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора нового строительства

Озёрского сельского поселения

Таблица №5.10

| № п/п | Сельский населенный пункт | Площадь вводимого жилого фонда, тыс.м2 | Тепловые нагрузки, МВт |  |  |  | то же, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление жил.зд. | Отопл. и гор.водосн. общ.зд. | Вентиляция | Итого | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Озёрки | 0,9 | 0,16 | 0,04 | 0,02 | 0,22 | 0,19 |
|  | Всего | 0,9 | 0,16 | 0,04 | 0,02 | 0,22 | 0,19 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Озёрки | 2,6 | 0,45 | 0,11 | 0,07 | 0,63 | 0,54 |
|  | Всего | 2,6 | 0,45 | 0,11 | 0,07 | 0,63 | 0,54 |

Согласно расчетам тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора составят на I очередь – 5Гкал/час(5,8МВт), на расчетный срок – 5,4Гкал/час(6,3МВт).

Проектом намечается децентрализованное теплоснабжение всей существующей и новой жилой застройки и будет осуществляться от индивидуальных котлов на газовом топливе и миникотельных; горячее водоснабжение – от газовых водонагревателей. Централизованное теплоснабжение общественной застройки сохранится от индивидуальных источников.

Тепловые нагрузки существующих и новых промышленных и сельскохозяйственных предприятий сельского поселения будут обеспечиваться от собственных котельных на газовом топливе.

В качестве энергосберегающих мероприятий рекомендуется установка солнечных водонагревателей. Они могут использоваться совместно с газовыми котельными для теплоснабжения потребителей (общественных зданий, учреждений здравоохранения, спорта и т.п.).

Газоснабжение

Современное состояние

Газоснабжение Озёрского сельского поселения осуществляется, в основном, природным газом.

Источником природного газа для Озёрского сельского поселения служит ГРС села Чулок.

Система газовых сетей трехступенчатая – газопроводами высокого, среднего и низкого давления.

Расход природного газа по сельскому поселению за 2008г составил 267 тыс.м3.

Проектная схема

Газоснабжение потребителей Озёрского сельского поселения будет осуществляться, в основном, на базе природного газа.

Использование природного газа предусматривается потребителями жилищно-коммунального сектора, промышленными и сельскохозяйственными предприятиями.

Расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения принят в соответствии со СНиП 2.04.08-87 для потребителей усадебной застройки 250 нм3/год на человека.

Расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения сельского поселения приведен ниже, в таблице №5.11

Расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения

Таблица №5.11

| № п/п | Наименование населенного пункта | I очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Расход газа, млн.м3/год | Численность населения, чел. | Расход газа, млн.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Озёрки | 700 | 0,175 | 700 | 0,175 |
|  | Всего | 2926 | 0,175 | 3106 | 0,175 |

Расход газа на отопление жилой застройки сельского поселения составит на расчетный срок – 3,1млн.нм3/год и приведен ниже, в таблице №5.12

Расход газа на отопление жилой застройки

Таблица №5.12

| № п/п | Наименование населенного пункта | I очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловые нагрузки, Гкал/час | Расход газа, млн.м3/год | Тепловые нагрузки, Гкал/час | Расход газа, млн.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Озёрки | 5 | 2,8 | 5,4 | 3,1 |
|  | Всего | 5 | 2,8 | 5,4 | 3,1 |

Годовой расход газа

Таблица №5.13

| № п/п | Наименование потребителя | Годовой расход газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Индивидуально-бытовые нужды населения | 0,175 | 0,175 |
| 2 | Отопление жилой застройки | 2,8 | 3,1 |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях | 0,3 | 0,3 |
|  | Всего(окр) | 3,3 | 3,6 |

Охват газоснабжением природным газом Озёрского сельского поселения на расчетный срок составит 100%.

Подача природного газа в сельское поселение будет осуществляться по существующим газопроводам высокого давления через ГРП.

Сжиженный газ будет использоваться, в основном, для автотранспорта и небольших потребителей, удаленных от газопроводов природного газа.

Трассы газопроводов высокого давления и местоположение ГРП показаны на чертеже «Схема инженерной инфраструктуры» в масштабе 1:10000.

Газопроводы среднего и низкого давления на стадии генерального плана не рассматриваются.

5.2.3.2.Водоснабжение

# Существующее положение

В качестве источников водоснабжения приняты подземные воды. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами.

Сельское поселение обеспечивается водой из двух скважины производительностью 10 м3/час каждая и от двух водопроводных башен. Качество воды по химическим и бактериологическим показателям соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". Техническое состояние скважин является удовлетворительным. Зоны санитарной охраны скважин  выдержаны и обеспечены зоной санитарной охраны  в пределах первого пояса.

В настоящее время, по данным администрации сельского поселения, водопроводом оборудовано ~ 89% жилищного фонда. Протяженность водопроводных линий – 10,1км, диаметры основной сети 100-120мм.

Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя составляет ~140л/сут.

Характеристика водопроводного хозяйства*

Таблица №5.14

| Населенный пункт | К-во арт. скважин | Протяженность сетей | Водопроводные башни | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| с.Озёрки | 1 действ. 2 резерв. | 10,1 | 2 В.Б. –2х50м3 | Скважины пробурены в 2005г. и находятся в удовлетворительном состоянии. |

Проектные предложения

На данной стадии проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды.

Расчётные расходы воды

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*. Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  местными водонагревателями;

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления – qср, принятые СНиП 2.04.02-84*, включают расходы воды в жилых и общественных зданиях, а также в коммунальных предприятиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

Удельные суточные нормы водопотребления

Таблица№5.17

| Тип застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  малоэтажный жилой фонд | 160 | 200 |

Расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений  из сети хозпитьевого водопровода в  поливомоечный сезон подсчитаны по нормативам СниПа 2.04.02-84* из расчёта 50л/сут на одного жителя, - эти расходы соответствуют максимально-суточным. Продолжительность поливомоечного периода совпадает, в среднем, с устойчивой температурой воздуха  +10оС и выше, что для  Озёрского сельского поселения составляет  около 153дней или порядка 42% года, - эти показатели приняты для исчисления среднесуточных (за год) расходов воды на  поливку.

Расчётные расходы на нужды промышленных предприятий приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды.

Расходы воды на пожаротушение  от системы горводопровода подсчитаны в таблице №5.31 в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*. В расчётное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях, при этом для предприятий, имеющих технические водозаборы, дополнительное пожаротушение – от сети промводоснабжения.

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системе водоснабжения Озёрского сельского подсчитаны в таблицах №5.17 и №5.31 и составляют (округлённо):

Таблица №5.18

| на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 0,14 тыс. м3/сут |
| - в сутки максимального водопотребления | 0,17 тыс. м3/сут |
| на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 0,18 тыс. м3сут |
| - в сутки максимального водопотребления | 0,20 тыс. м3/сут |

Схема водоснабжения

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения города принята однозонной,  противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на I-ую очередь

таблица№5.19

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | Озерское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |
| 1 | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 160 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,70 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,11 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,13 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |
|  | qmax = 50 л/сут/чел поливочный сезон – 153 дня | - население | тыс. чел. | 0,70 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,01 |
| III | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы горводопровода (15%) |  | тыс.м3/сут | 0,02 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе горводопровода (пп. I+ II + III ) округленно | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,14 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,17 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,1 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,2 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всегов том числе:- на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 205 |
|  |  |  | л/сут/чел | 160 |

Зона санитарной охраны первого пояса для водозаборных скважин должна составлять не менее 30м

Проектом предусматривается дальнейшее развитие системы водоснабжения. Перекладка изношенных сетей (1,0 км), строительство новой водонапорной башни и бурение водозаборной скважины

Требуемый объём резервуаров чистой воды (РЧВ) на данной стадии принят порядка 30% от максимально-суточного водопотребления. Ёмкость РЧВ включает регулирующий, аварийный, противопожарный и контактный объёмы воды.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Зона санитарной охраны (первого пояса) водозаборных скважин не менее 30м.

На схеме «Инженерная инфраструктура» представлены существующие и проектируемые водозаборные скважины, водопроводные линии. Сети малого диаметра, а также участки, требующие текущего ремонта  либо перекладки, в данном масштабе не показаны

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на расчетный срок

таблица№5.20

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | Озерское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |
| 1 | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 200 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,70 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,14 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,17 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |
|  | qmax = 50 л/сут/чел поливочный сезон – 153 дня | - население | тыс. чел. | 0,70 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,01 |
| III | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы горводопровода (15%) |  | тыс.м3/сут | 0,02 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе горводопровода (пп. I+ II + III ) округленно | - ср.расходы | 0,18 | 0,18 |
|  |  | - max расходы | 0,20 | 0,20 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,2 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,2 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всегов том числе:- на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 251 |
|  |  |  | л/сут/чел | 200 |

5.2.3.4.Водоотведение

# Существующее положение

В настоящее время централизованной системы водоотведения в Озёрском сельском поселении нет. Стоки отводятся в выгребные ямы, септики. Организованный вывоз сточных вод отсутствует.

# Проектные предложения

Проектные предложения на данной стадии  сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны в табл. № 1 и №2 по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом  удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  местными водонагревателями;

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные и прочие расходы приняты в размере 15 % от суммарного среднесуточного водоотведения.

Сводные показатели расчетных расходов стоков по системе водоотведения Озерском сельского подсчитаны в таблицах №5.22 и №5.23 и составляют (округлённо):

Таблица№5.21

| на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 0,13 тыс. м3/сут |
| на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 0,16 тыс. м3сут |

Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоотведения не гарантирована, - расчеты подлежат уточнению и корректуре на последующих стадиях проектирования.

Схема водоотведения

Обустройство централизованной системы водоотведения на данном этапе представляется нецелесообразным.

Для отдельных сооружений жилой, промышленной, общественной застройки рекомендуется организация водоотведения на локальные очистные сооружения (например, подземной фильтрации). На схеме инженерной инфраструктуры, локальные очистные сооружения не показываются.

Расходы сточных вод на I-ую очередь

таблица№5.22

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | Озёрское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Расходы от населения |  |  |  |
| 1 | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 160 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,70 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,11 |
| II | Расходы стоков от местной промышленности (15%) |  | тыс.м3/сут | 0,02 |
|  | Суммарные расходы сточных вод (пп. I+ II ) округленно | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,13 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,1 |
| III | Среднесуточное (за год) водоотведения на одного жителя округлённо- всего в том числе: - на от населения (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 184 |
|  |  |  | л/сут/чел | 160 |

Расходы сточных вод на расчетный срок

таблица№5.23

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | Озёрское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Расходы от населения |  |  |  |
| 1 | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 200 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,70 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,11 |
| II | Расходы стоков от местной промышленности(15%) |  | тыс.м3/сут | 0,02 |
|  | Суммарные расходы сточных вод (пп. I+ II ) округленно | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,13 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,1 |
| III | Среднесуточное (за год) водоотведения на одного жителя округлённо- всегов том числе: - на от населения (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 184 |
|  |  |  | л/сут/чел | 160 |

5.2.4.Транспортная инфраструктура

В полномочия местного самоуправления входит решение вопросов в границах сельских поселений с местным самоуправлением и местным бюджетом. В такой системе к транспортной инфраструктуре относятся:

-строительство улиц и дорог местного значения общего пользования, а также мостов и иных транспортных сооружений, расположенных на данных дорогах;

-содержание данных дорог и искусственных дорожных сооружений;

-предоставление транспортных услуг населению;

-обслуживание транспорта общего пользования сельских поселений и транспорта, принадлежащего населению.

Следует учитывать, что для сельских поселений играет большую роль возможность использовать сложившуюся и развивающуюся транспортную инфраструктуру федерального и регионального (межмуниципального) значения.

В Озерское сельское поселение входит один населенный пункт с.Озёрки, который и является центром поселения.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым и грунтовым покрытием на территории Озёрского поселения

Таблица №5.24

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Покрытие | Протяженность (метров) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| село Озёрки |  |  |  |
| 1 | Улица Октябрьская | твердое/грунтовое | 1600/600 |
| 2 | Улица Парижской Коммуны | твердое/грунтовое | 1500/700 |
| 3 | Улица Первомайская | твердое/грунтовое | 150/500 |
| 4 | Улица Комсомольская | грунтовое | 800 |
| 5 | Улица имени Сергея Аникина | твердое/грунтовое | 2000/100 |
| 6 | Улица Свобода | твердое/грунтовое | 2600/150 |

В настоящее время в границах поселения протяженность автомобильных дорог 10,7км из них: с твердым покрытием-7,8км, с грунтовым покрытием-2,9км.

По поселению проходят участки региональных дорог М-4«Дон» – Бутурлиновка – Воробьёвка – Калач»-Озёрки» с асфальтобетонным покрытием IV технической категории, протяженностью 4,1 километров и М-4«Дон» – Бобров – Таловая – Новохоперск» – Орловка» – Озёрки с асфальтобетонным покрытием IV технической категории, протяженностью 2,86 километров.  Этими дорогами центр Озёрского сельского поселения связан с муниципальным центром - г.Бутурлиновка и имеет выход на федеральную дорогу (А-144) «Курск-Воронеж-Борисоглебск». Все поселковые улицы и дороги общего пользования  имеют твердое и грунтовое покрытие, за исключением  улицы Комсомольская,  которая в настоящее время полностью имеет грунтовое покрытие

Связь Озёрского поселения с муниципальным центром – г.Бутурлиновка осуществляется по областной дороге и составляет 25км.

Расстояние от центра сельского поселения до областного центра – г.Воронеж 180км.

Одним из главных преимущественных факторов расположения сельского поселения, влияющим на развитие территории, является близость к районному центру – г.Бутурлиновка(21км).

В настоящее время автомобилизация на 1.01.10г. в Озёрском поселении составляет следующие величины:

Автомобилизация

Таблица№5.25

| № | Количество машин | принадлежащих физическим лицам | принадлежащих юридическим лицам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | легковых | 98 | 4 |
| 2. | грузовые | 7 | 15 |
| 3. | трактора | 7 | 27 |
| 4. | автобусы | - | 1 |
| 5. | мотоциклов | 4 | - |
|  | Итого | 116 | 47 |

Личные легковые машины хранятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках. Обслуживание подвижного состава Озёрского поселения производится в г.Бутурлиновка.

Поселение обслуживается автобусами Бутурлиновского предприятия ООО «Бутурлиновкаавтотранс». Пассажирские перевозки рейса Бутурлиновка – Козловка-Озёрки - 3 рейса в день. В селе имеется 1 необорудованная остановка пассажирского транспорта, расположенная вдоль основной транспортной магистрали села у памятника.Существующий пассажирский транспорт удовлетворяет потребности населения.

К проблемам организации транспортной инфраструктуры относятся:

- необходимость устройства твердого покрытия на местных улицах и дорогах общего пользования сельского поселения Озёрки;

- организация подъезда к рекреационным зонам;

- организация подъезда к новому скотомогильнику;

- обеспечение техническим обслуживанием подвижного состава индивидуальных легковых машин населения, проживающего в с.Озёрки;

- организация придорожного сервиса.

В настоящем проекте рассматриваются следующие необходимые мероприятия, входящие в полномочия местного самоуправления.

Мероприятия входящие в полномочия местного самоуправления

Таблица №5.26

| 1. | Благоустройство существующих дорог и улиц общего пользования в Озёрском сельском поселении | Асфальтовое покрытие шири-ной 7м. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Строительство АЗС в с.Озёрки на выходе из поселения – на 1 пост. Расчет произведен на основании прогнозируемого роста на расчетный срок величины существующей автомобилизации и населения. | Выделение территории для предпринимателей. |
| 3. | Устройство основной посадочной площадки на плановой остановке автобуса. | Устройство крытой площадки. |
| 4. | Строительство подъезда к рекреационной зоне в районе пруда Чигла-3. |  |
| 5. | Строительство подъезда к пруду «Плесы» к месту организации рыбной спортивной ловли. |  |
| 6. | Строительство подъезда к новому скотомогильнику в северной части сельского поселения. |  |

Предлагаемое настоящим проектом устройство дорог с асфальтовым покрытием в с.Озёрки составит:

На I очередь – 2,15км с асфальтобетонным покрытием:

-ул.Первомайская – 0,5км;

-ул.им.Сергея Аникина – 0,1км;

-ул.Свобода –0,15км;

-ул.Октябрьская – 0,6км;

-ул.Комсомольская – 0,8км;

На II очередь – 0,7км с асфальтобетонным покрытием:

-ул.Парижской Коммуны – 0,7км;

I очередь:

- строительство остановки пассажирского транспорта в районе ул.Парижской Коммуны около памятника.

Строительство стоянок автомобилей у ФАПа-10м/мест, у школы-2м/места.

В основу формирования проектируемой структуры поселения положена сложившаяся к настоящему времени улично-дорожная сеть, реальная возможность осуществления проектных предложений в сложившейся застройке с учетом естественных и искусственных препятствий.

Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна следует принимать в зависимости от категории улиц сельских улиц и дорог  в соответствии со СНиП 2. 07. 01- 89*(таблица 9).

Профиль проезжей части и земляного полотна

Таблица №5.27

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 |  |

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

В настоящее время по поселению проходят участки региональных дорог М-4«Дон» – Бутурлиновка – Воробьёвка – Калач» - Озёрки с асфальтобетонным покрытием III технической категории, протяженностью 4,1 километров и М-4«Дон» – Бобров – Таловая – Новохоперск» – Орловка» – Озёрки с асфальтобетонным покрытием IV технической категории, протяженностью 2,86 километров.

Обслуживание населения автомобильным транспортом межмуниципального сообщения в настоящее время налажено. Существующий пассажирский транспорт удовлетворяет потребности населения.

Перечень мероприятий по территориальному планированию по разделу транспортной инфраструктуры сельского поселения

Таблица №5.28

| №пп | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Устройство дорог с асфальтобетонным покрытием, в т.ч.ремонт дорожного полотна |  |  |
| 1.1 | с.Озёрки по улицам: |  | 2(II) |
|  | на I очередь – 2,15км с асфальтобетонным покрытием: |  |  |
|  | -ул.Первомайская – 0,5км; | I очередь |  |
|  | -ул.им. Сергея Аникина – 0,1км | « |  |
|  | -ул.Свобода –0,15км | « |  |
|  | -ул.Октябрьская – 0,6км | « |  |
|  | -ул.Комсомольская – 0,8км | « |  |
|  | на II очередь – 0.7км с асфальтобетонным покрытием: |  |  |
|  | -ул.Парижской Коммуны – 0,7км; | Расчётный срок |  |
| 2. | Устройство дорог с щебеночным покрытием |  |  |
| 2.1 | - до проектируемой рекреационной зоны в районе пруда Чигла-3- 3,5км | I очередь |  |
| 2.2 | -к скотомогильнику -4,1км | I очередь |  |
| 2.3 | -к пруду «Плесы» к месту организации рыбной спортивной ловли-4,5км | Расчётный срок |  |
| 3. | Устройство парковок и автостоянок |  |  |
| 3.1 | с.Озёрки: Около ФАПа на 10машино-мест Около школы на 2машино-места | I очередь « |  |
| 3.2 | Проектируемая рекреационная зона в районе пруда Чигла-3 Участок-на 10 машино-мест | I очередь |  |
| 3.3 | Проектируемая рекреационная зона к пруду «Плесы» к месту организации рыбной спортивной ловли Участок-на 5 машино-мест | Расчётный срок |  |
| 4. | Автосервис |  |  |
| 4.1 | Строительство АЗС в с.Озёрки на выходе из поселения | I очередь |  |

5.2.5.Озеленение и благоустройство территории

- Система зеленых насаждений. Рекреационные зоны.

По своим ботанико-географическим условиям Озёрское сельское поселение расположено на юге лесостепной зоны. Естественная растительность мало сохранилась и представлена остатками сильно измененных группировок.

В пределах границы поселения общая площадь зеленых насаждений по обмеру чертежа опорного плана составляет 53га, что соответствует 0,9% общей площади, из них:

- Защитные лесополосы 33га;

- Многолетние насаждения 20га;

В населенном пункте Озёрки зеленые насаждения общего пользования в настоящее время отсутствуют. Древесная растительность представлена только на территории индивидуальной застройки.

Нормативная потребность населения в зеленых насаждениях общего пользования на сегодняшний день по СНиП2.07.01-89 составляет 14.4м2/чел. (допускается увеличивать площадь озелененных территорий на 20% в условиях лесостепной зоны). На первую очередь и на расчетный срок потребность населения в зеленых насаждениях общего пользования составит 1га.

- Проектный план

Проектная система озеленения строится в соответствии с общими архитектурно-планировочными решениями и при максимальном сохранении естественных природных ландшафтов в условиях значительной освоенности прилегающих территорий населенного пункта.

Проектом на первую очередь закладывается 1,9 га насаждений общего пользования, что составит 27,1 м2/чел; на расчетный срок, площадь объектов не изменится.

- Список проектных зеленых насаждений общего пользования с Озёрки.

- Таблица№5.29

| № | Наименование (номер объекта на чертеже) | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сквер у Дома культуры | 0,9 | на I очередь |
| 2 | Сквер у торгового центра | 0,3 | на I очередь |
| 3 | Сквер по ул.Октябрьская с.Озерки | 0,7 | на I очередь |
|  | Всего: | 1,9 | на I очередь |

Проектом генерального плана предлагается на первую очередь организация скверов в центральной части с.Озёрки у Дома культуры и у торгового центра. Необходимо озеленение и благоустройство данной территории с использованием методов ландшафтного дизайна и малых архитектурных форм.

Для сохранения естественных природных ландшафтов в условиях высокой освоенности территории поселения необходимо выделение в черте населенного пункта лугопарка. В с.Озёрки на расчетный срок проектом выделен лугопарк в водоохраной зоне реки Чигла и ручья Озёрки общей площадью 43га. По территории лугопарка предлагается организация освещенной дорожно-тропиночной сети для пеших и велосипедных прогулок. В центральной части лугопарка возможна организация детских и спортивных площадок.

Таким образом, территория лугопарка будет одновременно выполнять охранную, защитную и рекреационную функции.

В черте населенных пунктов необходимо озеленение санитарно защитных зон и придорожных защитных полос, а так же необходимо предусмотреть на их территории сбор осенних листьев и утилизацию их на полигоне ТБО без компостирования, в связи с возможным вторичным загрязнением почв.

- Рекреационная зона

В Озёрском сельском поселении имеется потенциал для развития рекреации местного значения.

Проектом на I очередь намечены к развитию 2 рекреационные зоны кратковременного отдыха площадью 6,44 га. Предлагаемые зоны отдыха расположены в центре села Озерки у р.Чигла и в южной части сельского поселения в прибрежной зоне пруда Чигла 3. На сегодняшний день на этой территории осуществляется неорганизованная рекреация. Для развития в данной зоне пляжного семейного отдыха предлагается озеленение территории, благоустройство, организация пляжа и спортивных площадок, организация подъезда. Возможна организация спортивной рыбной ловли у пруда Плес.

- Выводы:

- Зеленые насаждения общего пользования на территории Озёрского сельского поселения в настоящее время отсутствуют.

- Проектом предложена единая система озеленения, предусматривающая сохранение естественных природных ландшафтов.

- Обеспеченность насаждениями общего пользования на первую очередь составит 1,9га – 27,1 м2/чел на; на расчетный срок площадь озеленения не изменится.

- Для сохранения естественных природных ландшафтов в условиях высокой освоенности территории поселения необходимо выделение в черте населенного пункта с Озёрки лугопарка площадью 43 га.

- В черте населенных пунктов необходимо озеленение санитарно защитных зон и придорожных защитных полос.

- Проектом на I очередь намечена к развитию 2 рекреационные зоны, общей площадью 6,44 га.

Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Инженерно технические мероприятия Чрезвычайных ситуаций

При разработке раздела ИТМЧС использована следующая проектная и нормативная документация:

- СП 11 – 112 – 2001;

СНиП 22 – 01 – 95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- ГОСТ 22.3.03. – 97;

- ГОСТ 22.3.01. - 97

ГОСТ Р 22.3.05 – 96;

- ГОСТ 22.0.04. – 97;

- ГОСТ Р 22.0.05. – 94;

- ГОСТ Р 22.3.02. – 94;

- СН 11 – 107 – 97;

В работе использовались материалы присланные администрацией Бутурлиновского муниципального района.

Основной задачей этого раздела является определение комплекса мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Последствия воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

К чрезвычайным ситуациям транспортного комплекса относятся:

- Аварии на автотранспорте.

Аварии на автомобильном транспорте возможны круглогодично. Возможны раненые и погибшие из числа пассажиров и водительского состава, вывод из строя автомобильной техники, разрушение инженерно-дорожных сооружений.

- Природные чрезвычайные ситуации

На территории сельского поселения Озерское получили широкое развитие следующие виды опасных природных процессов (в соответствии с прил. Б СНиП 22-01-95 и п.1 СНиП 22-02-2003), предоставленными данными:

- заморозки;

- засухи;

- суховеи;

- сильные ветра;

- ливни;

- град;

- паводки;

- наводнения;

Ниже, в таблице № 2, приводится оценка сложности природных условий

- Таблица № 5.30

| Природные условия | Оценка сложности в соответствии с классификацией п.5.2 СНиП 22-01-95 |
| --- | --- |
| Рельеф и геоморфологические характеристики | Простые |
| Гидрогеологические условия | Простые |
| Степень развития опасных природных процессов | Простые |

Метели. В зимний период при скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. Значительный ущерб, обусловленный этим явлением связан со снижением метеорологической дальности видимости менее 500м, которая в свою очередь, ухудшает работу всех видов транспорта и строительства.

- Сильные ветра

Шквалистые ветры вызывают повреждение линий электропередач, валят деревья, срывают крыши с домов. Среднее число дней в году со штормовым ветром (15м/сек и более) – 2-4дня.

- Затопление и подтопление

Весеннее половодье начинается в конце марта и заканчивается во 2-ой половине апреля. Общая продолжительность половодья составляет 30–40 дней.

В весенний период наблюдается самый высокий уровень воды в реках. Средняя интенсивность весеннего подъема уровня воды на р.Чигле – 20–35см/сут., на руч.Озёрки – 10–20 см/сут.

Величины амплитуды колебания высших уровней весеннего половодья в многолетнем разрезе в среднем составляют: для р.Чиглы – 2,9м, для р.Озёрки – 1,3м.

Территория с. Озёрки частично затапливается паводком редкой обеспеченности.

Линия затопления на «Схеме анализа комплексного развития территории» (Масштаб схемы 1:10000) по рекам Озёрского сельского поселения проведена в соответствии с величиной амплитуды колебаний наивысших в году уровней.

Летне-осенняя межень наступает обычно в конце мая – начале июня и прерывается дождевыми паводками, количество которых составляет до 5-10 в год, они, как правило, кратковременные (продолжительность от нескольких часов до 2-3 суток) и невысокие – до 0,5м.

Паводки не оказывают существенного влияния на поверхностный сток из-за большой сухости почв в летний период и значительного испарения.

5.2.6.Инженерно технические мероприятия ЧС

Защита территории от затопления.

Для защиты территории от затопления паводком редкой обеспеченности р.Чиглы в районе общественного центра проектом генплана намечается локальная подсыпка 0,9га территории средним слоем 3,5м до незатапливаемых отметок с учетом запаса 0,5м.

Защита территорий от сильных ветров.

Необходимо обеспечить лесозагродительные насаждения

Пожарная охрана

Сельское поселение Озёрское обслуживается ОПС Бутурлиновского района

Рекомендации по противодействию ЧС.

Противопожарная безопасность

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*)  следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Расходы воды на пожаротушение

Таблица №5.31

| №№ п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь/ Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс.человек | 0,7 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: -одного пожара (норматив) -всего (t-3часа) | л/с куб.м | 5 54*1=54 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб.м | 108*2=216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) -округлённо | куб.м тыс.куб.м | 270 0,3 |

Медицинское обслуживание населения

На территории сельского поселения Озёрки функционирует 1 фельдшерско-акушерский.

Система оповещения ЧС

Локальных систем оповещения нет. Проектом предлагается расширение системы оповещения ЧС на базе аппаратуры нового поколения.

В с. Озерское предусматривается установка громкоговорителя уличной звукофикации мощностью 10 Вт.

Основной задачей локальных систем оповещения является доведения сигналов ГО и ЧС до руководителей, персонала объектов экономики и населения, проживающего в зоне действия локальной системы.

Устойчивое функционирование сельского поселения в особый период и при возникновении чрезвычайных ситуаций

Основными системами жизнеобеспечения населения и устойчивого функционирования сельского поселения в особый период и в период ЧС являются сети и объекты инженерно-транспортной инфраструктуры.

В условиях возникновения особого периода и ЧС жизнь людей и функционирование важных объектов будут зависеть от надежности работы этих систем.

Для предотвращения потерь населения и обеспечения устойчивого функционирования сельского поселения в условиях особого периода и ЧС предусмотрены мероприятия согласно СП-11-112-2001 и его приложений:

Водоснабжение населения:

При проектировании новых и реконструкции существующих систем технического водоснабжения следует предусматривать применение систем оборотного водоснабжения.

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению в ЧС по централизованным СХПВ или с помощью передвижных средств, определяется из расчета:

31 л на одного человека в сутки;

75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье;

45 л на обмывку одного человека;

Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения должны базироваться не менее чем на двух независимых водоисточниках. Эти системы должны отвечать следующим общим требованиям:

В общем объеме запасов питьевой воды в РПВ должен быть обеспечен неснижаемый запас питьевой воды на трое суток по норме не менее 10 л в сутки на человека для численности населения мирного времени с применением средств консервации воды для продления сроков ее сохранности. При недостаточном фронте существующих резервуаров должны быть построены дополнительные емкости. Наличие дополнительного количества резервуаров и увеличение их общей вместимости в штатных условиях эксплуатации СХПВ будут существенно способствовать выравниванию режима работы всей системы водоснабжения, сокращению энергозатрат, повышению санитарной надежности процессов очистки и транспортирования воды.

По системе электроснабжения:

- сохранение покрытия электрических нагрузок жилищно – коммунального сектора сельского поселения от существующих источников электроснабжения, с учетом их реконструкции и модернизации, схема электрических сетей шлейфная, разомкнутая в нормальном режиме;

- в качестве резервных источников в особый период используются передвижные ДЭС.

Для разработки схемы защиты территории от ЧС техногенного и природного характера необходим комплексный подход, а так же учет прогноза изменения окружающей среды. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Основные направления в области предупреждения ЧС:

- создание и развитие научно-методических основ управления природными и техногенными рисками ЧС;

- развитие на федеральном и региональном уровнях экономических механизмов регулирования деятельности по снижению рисков и смягчению последствий техногенного и природного характера и развитие системы информационного обеспечения управления риском  ЧС на базе новых информационных технологий;

- совершенствование материально-технического обеспечения для снижения риска и смягчения последствий ЧС техногенного и природного характера, а также повышение эффективности мероприятий при ликвидации последствий ЧС техногенного и природного характера за счет разработки и применения инженерно-технических средств, созданных на основе современных технологий;

- стимулирование создания энергосберегающих и экологически безопасных технологий, исключающих возможность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и минимизирующих их влияние на окружающую среду;

- развитие систем мониторинга;

Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необходимо внедрение современных технологий, использование результатов научных исследований и разработок.

Работа законодательной и исполнительной власти должна быть направлена на регулирование деятельности людей в рамках программы обеспечения безопасности.

Все защитные мероприятия должны предотвращать, устранять или снижать до допустимого уровня отрицательное воздействие на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов.

Очень важно поддержание технического состояния и модернизации трубопроводов и инженерных сетей для обеспечения устойчивости к ЧС. Большое значение имеет охрана почв, восстановление почвенного плодородия.

Необходимо сочетание защитных мероприятий с мероприятиями по охране окружающей среды. Строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты не должно приводить к активизации опасных процессов на примыкающих территориях. Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных процессов

Важны систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации.

Для своевременного выявления причин, способствующих возникновению природных, техногенных и биолого социальных ЧС необходимо ведение централизованного мониторинга и прогнозирования ЧС. Своевременно должны выдаваться рекомендации для принятия мер по предупреждению и локализации ЧС и смягчению их социально-экономических последствий.

Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС - правильное прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение органов власти и населения о приближающейся опасности. Проблема оповещения должна быть решена с учетом новых технических средств. Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения.

Мониторинг и прогнозирование являются основными составляющими в системе мероприятий по защите от опасных явлений.

Все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Комплекс социальных мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом их экономической составляющей, должен быть разработан специализированными организациями.

6.Охрана окружающей среды

6.1.Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002г.), органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.16), к вопросам местного значения сельского поселения относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Действия администрации сельского поселения должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

6.2.Состояние и мероприятия по охране окружающей среды

Отходы

В Озёрском сельском поселении нет предприятий, в результате деятельности которых образуются высокоопасные отходы.

По сведениям представленным администрацией поселения ежегодно на территории Озёрского сельского поселения образуется в среднем 70м3 твёрдых бытовых отходов. Бытовые отходы вывозятся на свалку площадью 1га в с.Озёрки. Свалка действует с 1998года. Объем накопленных отходов составляет 1,5тыс.м3, процент заполнения – 37%. Расстояние до жилой застройки – 500 метров, до ближайшего водного объекта – 0,2км (пруд). Контроль состояния прибывающих на свалку отходов не проводится. Состояние свалки – удовлетворительное.

В плане размещения существующая свалка не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона от свалки должна составлть 1000м.

Не решен вопрос со строительством автодороги с твердым покрытием на существующую свалку, из-за чего в весенне-осенний период затруднен проезд для захоронения бытовых отходов. Недостаток техники по вывозу и высокий процент износа мусоровозов приводит к тому, что техника выделяется не регулярно из ООО«Озёрское».

На территории поселения образуются сельскохозяйственные отходы. В основном, этот вид отходов образуется в личных подворьях жителей поселений, которые содержат крупный рогатый скот, свиней, домашнюю птицу.

На рассматриваемой территории существует скотомогильник. Ориентировочная санитарно-защитная зона от скотомогильника составляет 1000метров.

В поселении отсутствует селективный сбор бытовых отходов, и вторичное использование утилизируемой части.

В целях снижения негативного влияния ТБО на окружающую среду, на территории Бутурлиновского района в целом проводится природоохранная акция «Чистая земля». В рамках этой акции организуются субботники по уборке территории поселений и населенных пунктов, ликвидация несанкционированных свалок, выявление нарушений в экологическом законодательстве.

В качестве основных направлений экологической и хозяйственной деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления предложены мероприятия, ориентируемые на снижение количества образующихся отходов, на их максимальное использование и экологическое хранение неутилизируемой части.

Состояние и охрана воздушного бассейна

Одним из главных показателей качества окружающей среды, непосредственным образом влияющим на здоровье и комфортность жизни людей, является атмосферный воздух.

Наблюдения за уровнем загрязнения воздуха на территории Озёрского сельского поселения не проводятся.

На рассматриваемой территории отсутствуют промышленные предприятия, которые являлись бы источниками загрязнения воздушной среды.

Основными источниками воздействия на воздушный бассейн в Озёрском сельском поселении являются:

  - объекты энергетики – котельные, работающие на угле;

  - автотранспорт, автотранспортные предприятия.

Всего в Озерском сельском поселении зарегистрировано 163 автомобиля, таким образом можно говорить о том, что выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта не значительны.

Теплоснабжение части жилой и общественной застройки населённых пунктов района осуществляется, в основном, централизованно от отопительных котельных; теплоснабжение индивидуальной застройки частично осуществляется от местных источников тепла.

Всего в Озёрском сельском поселении находится в эксплуатации две отопительные котельные. Котельные обеспечивает теплом и горячим водоснабжением в зимний период население, предприятия и организации поселения. В качестве основного топлива используется природный газ и уголь.

Использование водных ресурсов

Водные ресурсы территории Озерского сельского поселения складываются из поверхностных вод реки Чиглы и подземных вод апт-сеномаского терригенного водоносного горизонта (K2 as).

Водоносная толща представлена песками с прослоями и линзами глин. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сулдьфатные и смешанные, с минерализацией до 1 г/л. По степени защищённости подземные воды в целом относятся к надёжно защищённым, только на склонах балок – условно-защищённым.

Основные характеристики поверхностных и подземных водоисточников приводятся в специальных разделах «Гидрологическая характеристика, Ресурсы поверхностных вод» и Инженерно-строительные условия. Минерально-сырьевые ресурсы».

Общий объём поверхностных вод в створе с.Озёрки составляют:

- в средний по водности год – 22,3млн.м3/год;

- в маловодный год 95 % обеспеченности – 11,4млн.м3/год.

Однако эти значительные ресурсы сосредоточены в рЧигле с минимальными 30-дневными расходами менее 0,03м3/сек в летнюю и зимнюю межени, что не позволяет использовать реку для организации централизованного водоснабжения.

Территория относится к обеспеченной ресурсами пресных подземных вод. В настоящее время разведанных и утверждённых балансом запасов месторождений пресных подземных вод хозяйственно-питьевого назначения на территории поселения нет.

Водопотребление

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения и техническое водоснабжение сельскохозяйственных, промышленных предприятий, основано на использовании подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются, отдельными буровыми скважинами, колодцами.

Потребность населения в питьевом водоснабжении может быть реализована за счет эксплуатации существующих водозаборных сооружений, поиска и разведки новых месторождений подземных вод.

В настоящее время в с.Озёрки имеется централизованное водоснабжение

На перспективу источником водоснабжения остаются подземные воды

Подробно вопросы водоснабжения даются в специальном разделе «Водоснабжение»

Водоотведение.

Канализация отсутствует.

На перспективу намечается очистка сточных вод на локальных очистных сооружений  с использованием очищенных стоков на полив.

Подробно вопрос водоотведения и очистки сточных вод приводится в специальном разделе «Водоотведение».

6.3. Природоохранные мероприятия

6.3.1.Мероприятия по охране воздушного бассейна

Комплекс воздухоохранных мероприятий предназначен обеспечить благоприятные экологические условия проживания населения в результате реализации решений Генерального плана Озёрского сельского поселения.

Настоящим проектом предусматривается на территории с.п.Озёрское развитие сельскохозяйственного производства. Настоящим проектом предлагается восстановление ферм крупного рогатого скота (до 1200голов) – МТФ-1,2,3. Ориентировочные санитарно-защитные зоны от этих предприятий составят 300 метров.

Установление СЗЗ для предприятий проводится в два этапа. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I - III класса опасности является обязательной. (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 6 октября 2009г.№1)

- Ограничением для размещения новой жилой застройки являются ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Для коммунальных объектов с.п.Озёрское ориентировочные санитарно-защитные зоны составляют:

- Ангар ремонтных работ – 100м;

- Зерноток – 100м;

- Механические мастерские – 100м;

- Гараж – 100м;

- Молочно-товарные фермы (до 1200голов крупного рогатого скота) - 300м.

- При размещении новых объектов промышленного или сельскохозяйственного производства соблюдать санитарные разрыва до жилой застройки в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". I очередь, Расчётный срок.

- Перевод котельной, в настоящее время работающей на угле, на природный газ с заменой теплогенерирующего оборудования. I очередь

- Благоустройство дорог в с.п.Озёрское. Твердое покрытие автодорог значительно сокращает содержание пыли в атмосферном воздухе. I очередь

- Для обеспечения экологической безопасности на АЗС должны предусматриваться ограждающие конструкции с локальными очистными сооружениями, системы закольцовки паров бензина. I очередь.

6.3.2.Мероприятия по охране водных ресурсов

Мероприятия по охране водных ресурсов включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной питьевой водой,

- рациональное использование водных ресурсов,

- предотвращение загрязнение водоёмов,

- соблюдение специального режима на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон,

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Централизованные системы водоснабжения являются основными в обеспечении бесперебойного режима подачи питьевой воды потребителям и относятся к особо важным объектам жизнеобеспечения населённого пункта. Развитие их обеспечивается реализацией специальных программ питьевого водоснабжения, которое подлежит обязательному включению в планирование социально-экономического развития населённого пункта.

Все водопотребители и водопользователи в соответствии со статьёй 11 Водного кодекса и Постановлением Правительства №844 от 30.12.2006г и №165 от 12.03.2008г. должны иметь Решение на право пользование водным объектом и Договор водопользования, где определяются объёмы изъятия водных ресурсов и условия пользования водным объектом

Для оперативного контроля количества потребляемой и отводимой воды в соответствии с пунктом 16 Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 10апреля 2007г. №219 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов» все водопотребители должны вести учёт забираемой воды на каждом водозаборе. Порядок ведения учёта забираемой воды определён Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №205 от 08.07 2009г «Об утверждении порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учёта объёма забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объёма сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества

Для экономии воды в коммунальном секторе в перспективе необходимо оборудовать жилые дома счётчиками холодной воды.

Как указывалось выше в подразделе «Водопотребление» основным источником водоснабжения села являются подземные воды, количество которых обеспечивает потребности как на современном этапе, так и на перспективу.

Основным мероприятием по обеспечению водой населения и предприятий является проведение мероприятий по разведке подземных вод на территории поселения с оценкой запасов подземных вод, необходимых для полного обеспечения населения и промышленности.

Другим важным мероприятием является обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Подробно этот вопрос освещен в разделе «Водоснабжение».

Рациональное использование водных ресурсов включает внедрение комплекса мероприятий по экономии питьевой воды всеми водопотребителями – установка водоизмерительных приборов на всех сооружениях водоподачи, замена напорно-регулирующей арматуры на разводящих сетях, своевременных ремонт проводящей сетей.

В настоящее время сбросов сточных вод в водные объекты на территории поселения нет. Это положение сохранится и на перспективу Подробно вопросы водоотведения и очистки стоков приведены в разделе «Водоотведение».

Немаловажным мероприятием в деле охраны водоёмов является организация поверхностного стока и очистка ливневых вод. Подробно этот вопрос освещён в разделе «Инженерная подготовка территории».

Организация водоохранных зон

В соответствии с принятым Государственной Думой (12 апреля 2006г) и одобренным Советом Федерации (26 мая 2006г.) Водным Кодексом Российской Федерации ширина водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) на реках устанавливается дифференцированно в зависимости от длины реки от истока в следующих размерах:

- до 10км – 50м;

- от10 до 50км – 100м;

- от 50км и более – 200м.

Исходя из этого, ширина водоохранных зон на реках Озерского сельского поселения составляет:

- 100м – р.Чигла на всем своем протяжении в Озерском поселении; р.Озёрки на 7-километровом участке в нижнем течении, начиная от б.Лапшиновой;

- 50м – б.Гранишина Долина и б.Грязная, р.Озёрки до б.Лапшиновой.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30м.

Органам местного самоуправления необходимо при выделении земельных участков для размещения хозяйственных объектов руководствоваться установленными размерами водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос и обеспечить режим использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с требованиями водного законодательства;

В водоохраной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв,

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ,

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений,

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

В границах прибрежной защитной полосы запрещается:

- распашка земель,

- размещение отвалов размываемых грунтов,

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

Для каждого водного объекта разрабатывается проектно-сметная документация ВЗ и ПЗП, в соответствии с которой осуществляется вынос проекта в натуру, изготавливаются и устанавливаются водоохранные и предупреждающие знаки, доводится до землепользователей режим пользования водным объектом и водоохраной зоной.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Водоохранные зоны  в настоящее время не соответствуют своему статусу и состояние их неудовлетворительное.

Территории МТФ 1 частично попадает в водоохранную зону р.Чигла, а МТФ 2 также частично попадает в водоохранную зону б. Грязная. В соответствии с требованиями водного законодательства необходимо обустройство водоохранных зон, в том числе:

  - защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей,

  - обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны,

  - проведение лесопосадок и залужение,

  - упорядочение сельскохозяйственного использования,

  - организацию сбора и очистки поверхностного стока на площадках МТФ

  - организацию утилизации навоза.

Охрана и восстановление малых рек

В Воронежской области, в целом, и на рассматриваемой территории, в частности, наибольшее антропогенное воздействие испытывают малые реки. Обследование, проведённое на главной реке территории Чигле показало, что река в районе с.Озёрки находится в крайне неудовлетворительном состоянии - на всем протяжении русло заилено, зарастает жесткой растительностью, местами кустарником. Имеется захламление русла мусором и илом до 0,6м.

Неудовлетворительное состояние русла реки уменьшает пропускную способность реки, как в период межени, так и в весенний период, происходит заболачиваемость реки и подтопление прилегающей территории.

Для предотвращения возможных негативных последствий было принято решение произвести расчистку с углублением русла.

В дальнейшем эти мероприятия должны проводиться на всех водоёмах рассматриваемой территории. Подробно этот вопрос освещен в разделе «Инженерная подготовка территории».

Гидротехнические сооружения

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений и постановлением Правительства РФ от 16.10.97г. №1320 «Об организации государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений» надзор за безопасностью ГТС возложен на Управление Росприроднадзора по Воронежской области

Всего на территории поселения имеется 4 ГТС, из которых 3 несут опасность возникновения ЧС

Ниже приводятся характеристики этих ГТС

Характеристика напорных ГТС

Таблица №6.1

| №№ п/п | Наименование балансодержателя | Наименование эксплуатирующей организации | Местоположение ГТС | Объём пруда, млн.м3 | Последствия разрушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФГУ «Управление мелиорации и сельскохозяйственного водоснабжения по Воронежской области | Нет сведений | Мокрый на р.Озёрки | нсв | Подтопление с.Озёрки |
| 2 | ФГУ «Управление мелиорации и сельскохозяйственного водоснабжения по Воронежской области | Нет сведений | Плёсы на р.Озёрки | 1.10 | Подтопление с.Озёрки |
| 3 | ФГУ «Управление мелиорации и сельскохозяйственного водоснабжения по Воронежской области | Нет сведений | Грязный на б.Грязная | 1,40 | - |
| 4 | Безхозяйный | Нет сведений | Чигла-3 на р.Чигла | 1,48 | Подтопление с.Озёрки |

Создание ГТС, регулирующих речной сток, позволяет рационально использовать водные ресурсы и способствует снижению активности эрозионных процессов, характерных для области. При правильной эксплуатации сооружений, не происходит заиление малых рек, в период водного дефицита водоёмы в хозяйстве незаменимы и являются благом для природного ландшафта.

Построенные пруды предназначены для хозяйственных нужд, рыборазведения, рекреации, защиты от эрозии.

Основная масса прудов построена в период с 1975 по 1985гг. Существующие пруды требуют проведение ремонтно-восстановительных работ, невыполнение которых может привести к аварийным ситуациям.

В настоящее время идет реставрация пруда Чиглы-3, находящегося в аварийном состоянии

Ежегодно на ГТС проводятся проверки Водной службой ГУПР, совместно с администрацией районов, ГУ МЧС России по Воронежской области и ФГУ«Управление Воронежмелиоводхоз».

Среди наиболее характерных нарушений следует выделить:

- отсутствие финансирования мероприятий по эксплуатации ГТС

- неудовлетворительное техническое состояние водопропускных сооружений, тел плотин,

- отсутствие мониторинга за состоянием ГТС,

- отсутствие квалифицированной эксплуатационной службы и правоустанавливающих документов на эксплуатацию ГТС.

Пруды не имеют декларации безопасности.

По согласованию с руководителями хозяйств главой местного самоуправления района было принято постановление от 3 апреля 2000 года №98 "О выделении водоемов для спортивной рыбной ловли и массового отдыха жителей г.Бутурлиновка", которое действует и по настоящее время.

Согласно выше названного постановления для спортивной рыбной ловли на территории поселения выделен пруд "Плесы" в ООО "Озерская.

Перед сдачей водоема в аренду, оформляется лицензия на пользование поверхностным водным объектом с целью рыборазведения в Главном управлении природоохранных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Воронежской области

Условия аренды, предусматривают соблюдение ФЗ "Об охране окружающей среды", Водного Кодекса РФ, ФЗ "О безопасности ГТС"

В целях предупреждения аварийных ситуаций на водоемах, владельцы ГТС или собственники ГТС обязаны соблюдать требования ФЗ от 21.07.97 г №117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" и "Положения об эксплуатации ГТС и обеспечение безопасности ГТС"

6.3.2.Санитарная очистка. Отходы.

Решение проблемы обращения с отходами является обязательным условием для создания комфортных и безопасных условий жизни для жителей поселения.

В соответствии с областной целевой программой «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014 годы», основные направления в сфере обращения отходами сводятся к следующему:

- Максимальное вовлечение ресурсного потенциала отходов за счет исключения захоронения отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами путем внедрения раздельного сбора, внедрения современных систем сортировки отходов, создания (развития) производств по переработке вторсырья.

- Минимизация количества отходов, направляемых на захоронение.

- Укрупнение объектов, осуществляющих утилизацию отходов, путем строительства межмуниципальных объектов по переработке и обезвреживанию отходов.

- Максимальное привлечение частных инвесторов в систему обращения с отходами.

- Применение кластерного подхода к поступлению системы обращения с отходами и использования вторичных ресурсов.

Бытовые отходы, образованные на территории Озёрского сельского поселения, проектом предлагается вывозить на проектируемый комплексный районный полигон Бутурлиновского района. В сельских населённых пунктах предусматривается организация контейнерных площадок и сбор бытового мусора в контейнеры во всех населённых пунктах, рекреационных зонах, садово-огороднических объединениях, около кладбищ. Сортировка бытового мусора может начинаться на месте образования, т.е. населением. Вывоз отходов может быть по расписанию по заявке или по звонку.

Выбор контейнерных площадок, расчёт количества контейнеров и необходимое количество автотранспорта рассчитываются в схеме «Обращение с твёрдыми бытовыми отходами по Бутурлиновскому району».

Существующая свалка ТБО подлежит закрытию и рекультивации. В связи с этим, необходимо новое строительство площадки временного накопления ТБО севернее с.Озерки, площадью 1,0 га, а также перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, земли иного специального назначения. Вывоз ТБО с площадки временного накопления периодически должен осуществляться на проектируемый полигон ТБО районного значения в Березовском сельском поселении.

Строительство площадок временного накопления ТБО (контейнерные площадки) необходимо планировать в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденного Минзравом СССР 05.08.1988 №4690-88, с последующим вывозом на полигон ТБО.

К площадкам временного хранения отходов предъявляются следующие требования:

- временные площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;

- с целью защиты от атмосферных осадков над площадками должен быть навес или укрытие брезентом;

- поверхность площадки должна иметь искусственное химически стойкое водонепроницаемое покрытие;

- по периметру площадки должна быть обваловка, должна быть устроена обособленная сеть ливнестоков с отдельными очистными сооружениями;

- поступление загрязненного ливнестока с площади складирования в городскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы не допускается;

- если площадка расположена в овраге или в котловане, то ее склоны должны быть укреплены посадкой зеленых насаждений или габионами.

Утилизация сельскохозяйственных отходов должна быть организована на местах их образования.

Настоящим проектом предусматривается закрытие существующего скотомогильника с дальнейшей рекультивацией территории. Утилизация трупов предусматривается на строящемся в  Воронежской  области в Петропавловском районе заводе по переработке биоотходов. Предприятие начнет работу в конце 2012 года, выход на проектную мощность предполагается в 2013 году.

В соответствии с требованиями п.6.8. Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов «В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, другого субъекта Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

- в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;

- в земляную яму - не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством  и  переработкой продуктов питания  и  кормов.»

Проектом предусматриваются следующие мероприятия на первую очередь по размещению объектов санитарной очистки с учётом областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014 годы»:

- Организация системы селективного сбора твердых бытовых отходов;

- Закрытие и рекультивация существующей свалки;

- Закрытие и рекультивация существующего скотомогильника;

- В целях изучения ресурсного потенциала отходов необходимо провести инвентаризацию образующихся на территории поселения твёрдых бытовых отходов с определением морфологического состава ТБО.

По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год в среднем составляет 3-5%. В настоящем проекте принято ежегодное увеличение отходов на 3% в год.

Норма накопления отходов на расчетный срок (2030год) ориентировочно составит 2м3.

В таблице № 6.2 приводятся ориентировочные расчёты образования твёрдых бытовых отходов на расчётный срок.

Ориентировочные расчёты образования ТБО по населённым пунктам Озёрского сельского поселения Бутурлиновского района на расчётный срок

(СНиП-2.07.01-98* Москва 2004г. приложение 11)

Таблица№6.2

| Названия поселений | Численность населения На 2025г | Проектный норматив образования ТБО | Кол-во образования ТБО | Отбор утильной части ТБО (30%) | Количество отходов на захоронение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | м3/чел. год тн/чел. год | м3/тн в год | м3/тн в год | м3/тн в год |
| Всего по Озёрскому поселению | 540 | 2 0,7 | 1080 378 | 324 113 | 756 265 |

На расчетный срок ожидается образование порядка 1,08тыс.м³. Количество неутилизируемых отходов на расчетный срок, с учетом изъятия 30% утильной фракции составит около 0,76тыс.м³. Утильная часть отходов составит около 0,32тыс.м3.

Перечень мероприятий  по  организации сбора и вывоза бытовых отходов,

биологических отходов.

| № п/п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалки ТБО | объект | 1 | на юге с.Озерки | Рекультивация | 1 оч. |
| 2 | Площадка временного накопления ТБО | объект | 1 | севернее с.Озерки | Перевод земель, новое строительство, укрепление склонов оврага посадкой зеленых насаждений или габионами | 1 оч. |

6.3.3.Охрана почв

Почвенный покров Озерского сельского поселения испытывает значительные антропогенные нагрузки, связанные с интенсивным сельскохозяйственным использованием территории, в результате чего, в почве происходят глубокие, а порой необратимые процессы, переводящие почвенную среду в иное качественное состояние.

Изрезанность оврагами свидетельствует об интенсивной водной эрозии, в результате которой происходит плоскостной смыв почв. Особенно интенсивные эрозионные процессы наблюдаются на приовражных склонах, днищах балок.

Водная эрозия губительно действует на почву, снижая ее плодородие. Даже слабосмытые черноземы имеют общий запас гумуса на 10-25% меньше, чем несмытые. Если несмытые обыкновенные черноземы имеют мощность гумусового горизонта около 60 см, то слабосмытые – 35-30 см.

Эрозия наносит огромный ущерб сельскохозяйственному производству. По обобщенным данным научных исследований, недобор урожая на слабосмытых почвах составляет 10-20%, на среднесмытых – 30-50%, на сильносмытых – 60-80%.

При оврагообразовании происходит систематическое ухудшение конфигураций полей и формирование межовражных выступов, что приводит к потерям земли и снижению производительности машин и механизмов. Прилегающие к оврагам земли часто переходят в категорию «бросовых».

Для защиты почв от эрозии и других деградационных процессов, необходимо разработать и применить систему, агрофитомелиоративных приемов. Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические сооружения. Лесомелиоративные мероприятия являются одним из наиболее эффективных методов борьбы с деградацией почв. Полезащитные и приовражные полосы способствуют задержанию снега, равномерному таянию и переводу поверхностного стока атмосферных осадков в грунтовые воды, укрепляют склоны оврагов, балок, улучшают микроклимат. Для охраны почвенного покрова необходимо восстановление, реконструкция и закладка новых защитных лесополос.

Плодородие почв во многом определяется содержанием в них гумуса. В связи со значительными нагрузками черноземы постоянно подвергаются процессам дегумификации. Для поддержания плодородия почв необходимо регулярное внесение органических удобрений.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является неуклонный рост техногенной нагрузки на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В настоящее время на территории действует «Областная целевая программа сохранения и восстановления плодородия почв до 2012г.», однако реализация программы затруднена в связи с нехваткой средств.

Выводы:

- Среди деградационных процессов наиболее распространенными являются водная эрозия, дегумификация и переуплотнение почв. Эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

- При интенсификации сельскохозяйственного производства важной задачей является принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

- Черноземы постоянно подвергаются процессам дегумификации, для обеспечения бездефицитного баланса гумуса необходимо регулярное внесение органических удобрений.

- Для поддержания плодородия почв необходим полный комплексный переход к ландшафтным принципам ведения земледелия.

6.3.4.Охрана ландшафтов

Территория Озерского сельского поселения практически полностью освоена. Естественный растительный и почвенный покров на большей части территории нарушен. В сложившихся хозяйственных условиях важнейшей проблемой является сохранение и восстановление оптимального соотношения естественных и освоенных территорий.

Для данной территории особое значение имеют защитные лесные полосы. Они оказывают огромное воздействие на состояние агроландшафтов в результате выполнения таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, и влияние на формирование микроклимата.

Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные– и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные и прибалочные полосы; в гидрографической сети – в овражно-балочных системах вокруг водоемов.

На сегодняшний день по обмеру основного чертежа лесные полосы поселения занимают 33га, облесённость пашни составляет около 0,7%. По данным института «ЦЧО Гипрозем» выявлена следующая закономерность мелиоративной эффективности лесонасаждений: при облесенности пашни менее 1% прибавки урожая не обнаружено, 2% облесенности пашни увеличивает урожай  до 10%; облесенность пашни 3% дает прибавку зерновых на 15%, а облесенность более 3% - на 23% (Система ведения агропромышленного производства Воронежской области до 2010г.).

Таким образом, очевидна необходимость и целесообразность повышения облесенности пашни в Озерском сельском поселении. На первую очередь необходимо осуществить восстановление и реконструкцию существующих лесных полос, а на расчетный срок организацию новых.

На сегодняшний день проблема принадлежности защитных лесных полос является общеобластной и до сих пор не решена. Мероприятия по поддержанию, восстановлению и реконструкции нуждающихся защитных лесных полос не осуществляются. В области разрабатывается законопроект о передаче защитных лесных полос в собственность сельхоз предприятий. В контексте данного законопроекта должны быть решены вопросы по охране и защите данных лесополос.

На территории поселения необходимо комплексно применять систему земледелия на ландшафтной основе.

Выводы:

      - В сложившихся хозяйственных условиях особое значение имеют защитные лесные полосы.

      - На первую очередь необходимо осуществить восстановление и реконструкцию существующих лесных полос, а на расчетный срок организацию новых.

      - На территории района необходимо комплексно применять систему земледелия на ландшафтной основе.

      - Для охраны пойменных ландшафтов необходимо снижение сельскохозяйственных нагрузок на эти территории.

6.5.Инженерная подготовка территории

Настоящий раздел проекта выполнен на основании следующих данных и нормативных документов:

СНиП 2-04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,

СНиП 2.07.01.-89 * «Планировка и застройка городских и сельских поселений»,

Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты (М, 2006г.).

В соответствии с природными условиями и техногенным влиянием на рассматриваемой территории намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация и очистка поверхностного стока;

- Регулирование стока и русел водотоков;

- Мелиорация сельскохозяйственных земель,

- Благоустройство оврагов.

Схема инженерной подготовки территории выполнена на схеме «Инженерная подготовка территории. Зоны с особыми условиями» масштаба 1:2000 с сечением сплошных горизонталей через 5м.

1.Организация и очистка поверхностного стока

Организация поверхностного стока на территории Озерского сельского поселения является не только фактором благоустройства городской территории, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт, что приводит к понижению уровня грунтовых вод и способствует предотвращению росту оврагов.

В настоящее время дождевая канализация на рассматриваемой территории представлена отдельными канавами, которые загрязнены, заилены и не обеспечивают отвод поверхностного стока; в схеме не учитываются.

Водоотвод с территории с.Озёрки намечается осуществить системой открытых водостоков. Канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,6м, глубиной 0,6-1,0м, заложением одернованных откосов 1:2. На участках территории с капитальной застройкой во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4-0,6м и глубиной до 1,0м. Водоотвод намечается самотеком.

Для обеспечения водоотвода на территории с.Озёрки пониженные участки в районе дорог подсыпаются.

Водоприемником водосточной сети является р.Чигла.

По требованиям, предъявленным в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых участках главных коллекторов.

Очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий. В первые минуты дождя концентрация взвешенных веществ в 12-20 раз выше, чем в конце дождя. Пиковые расходы, относящиеся к периоду наиболее интенсивного стока дождя, сбрасываются без очистки. Для разделения наиболее загрязненных и условно чистых потоков ливневых вод устраивается распределительная камера. Разделение должно проводиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годового объема поверхностного стока.

Для очистки поверхностного стока, поступающего с территорий с.Озёрки генпланом предлагается вариант строительства очистных сооружений в виде прудов-отстойников, оборудуемых устройством для улавливания плавающего мусора, задержания основной массы взвешенных веществ и нефтепродуктов. Из отстойников очищенный сток поступает в пруд дополнительного отстаивания с количеством нефтепродуктов крупностью менее 100мм. Эффект отстоя около 90%. Для более глубокой очистки применяются фильтры доочистки с зернистой загрузкой (песок, керамзит, полимеры, использование фильтра из активированного угля и цеолита).

Рядом с центральной частью с.Озёрки проектом генплана предлагается строительство очистных сооружений дождевых стоков «Дамба» - это сооружения нового поколения из пластика НПП «Полихим»(г. Санкт –Петербург).

Преимущество этих очистных сооружений:

- изготавливаются различной производительности в зависимости от потребностей заказчика;

- очищенная вода от нефтепродуктов, взвешенных веществ, СПАВ, жиров, масел и других органических веществ доводится до норм, обеспечивающих сброс в водоемы;

- не подвержены коррозии;

- способ установки – подземный;

- не требуют постоянного обслуживания;

- выгодное соотношение цена – качество;

- технологические колодцы комплекса «Дамба» отлично вписываются в пейзаж бульваров.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки до очистных сооружений открытого типа – 100м, закрытого типа – 50м.

На некоторых участках с.Озёрки, учитывая незначительную площадь водосбора (20га и менее), очистка поверхностного стока намечается локальными очистными сооружениями – фильтрующими траншеями-поглотителями. Для этого на устьевых участках дождевых коллекторов за колодцем-делителем устраивается сухой колодец с обратным клапаном, а за ним – траншея-накопитель.

В генплане дана лишь принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу съемки и стадии проектирования. Гидравлические расчеты очистных сооружений, включающие определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод и принятой степени очистки должны быть выполнены специализированной организацией.]

Для защиты территории от затопления паводком редкой обеспеченности р.Чиглы в районе общественного центра намечается локальная подсыпка территории средним слоем 3,5м до незатапливаемых отметок с учетом запаса 0,5м.

2.Регулирование стока и русел водотоков

Для предотвращения развития эрозионных процессов и обеспечения водоснабжения орошаемых участков на территории поселения водотоки зарегулированы плотинами с организацией прудов. Было создано 5 искусственных прудов.

В соответствии с программой «Водные ресурсы и водные объекты» в 2009-2010г.г. в Озерском поселении проведена реконструкция плотины пруда Чигла-3 в декабре 2008г.

Эффект от реализации мероприятия выражается в предотвращении эрозии почв, сохранении плодородия, повышении надежности ГТС при пропуске паводковых вод, сохранении жилых построек и технических объектов инфраструктуры поселения (мосты, переезды, автодороги). Плотины остальных прудов поселения реконструкции не требуют.

Кроме того, генпланом предлагаются следующие мероприятия по благоустройству прудов:

- благоустройство прибрежно-защитных полос прудов;

- расчистка дна прудов от загрязнённых донных отложений и водной растительности;

- на отдельных участках уполаживание береговых склонов с заложением 1:2 и укрепление посевом трав или посадкой древесно-кустарниковой растительности;

- организация пляжа на юго-восточной стороне пруда Чигла-3.

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой на поверхностные водные источники.

Река Чигла, протекающая по территории поселения, на отдельных участках заилена и загрязнена, зарастает кустарником и водной растительностью, является водоприемником неочищенных дождевых сточных вод, что ухудшает ее санитарное состояние.

В составе принятой областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2002-2010гг.», утвержденной постановлением областной Думы от 27.04.2002г. № 341-III – ОД, разработана подпрограмма «Водные ресурсы и водные объекты», где определён ряд мероприятий по восстановлению и обустройству водных объектов, сохранению малых рек, родников, установлению водоохранных зон.

В соответствии с этой программой в границах с.Озёрки в 2009г. была произведена расчистка русла р.Чиглы на участке 2,4км. Эти мероприятия обеспечат восстановление дренирующей способности реки, повышение ее водности и улучшение рекреационного состояния.

Проектом генплана предлагается продолжить работы по расчистке, дноуглублению русла р.Чиглы на участке протяженностью 2,8км от региональной дороги 13-5 до пруда Чигла-3. В местах размыва береговых склонов р.Чиглы предлагается уполаживание склонов и укрепление посевом трав или посадкой древесно-кустарниковой растительности.

3.Мелиорация сельскохозяйственных земель

Площадь орошаемых сельскохозяйственных угодий в Озерском сельском поселении составляет 385га. Участки орошения располагаются вдоль пруда на б.Грязная и пруда Плесы (на руч.Озёрки). Техническое состояние оросительных систем и орошаемых земель удовлетворительное. Источниками водоснабжения орошаемых систем является пруд Б.Грязная, пруд Мокрый и пруд Плесы. Объем водопотребления для орошаемых земель составляет 770тыс.м3.

4.Благоустройство оврагов

В юго-восточной части Озерского сельского поселения имеется овраг протяженностью около 3км, глубиной 4-5м, площадью около 13,5га. Небольшой овраг имеется на северо-западе с.Озёрки (0,5га).

Овражная эрозия приурочена к склонам речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами. Развитию овражной эрозии на территории поселения способствует отсутствие организованного поверхностного стока с прилегающих территорий и наличие легко размываемых грунтов.

Для предотвращения дальнейшего развития оврагов генпланом предусматриваются следующие мероприятия:

- организация поверхностного стока с прилегающих территорий;

- закрепление вершин и отвершков оврагов для предупреждения дальнейшего углубления русла оврагаов.

Также возможно проведение дополнительных мероприятий по благоустройству оврагов:

- каптаж грунтовых вод, выклинивающихся на склонах;

- уполаживание и озеленение отдельных участков крутых склонов.

Ориентировочные объемы основных работ по инженерной подготовке территории приведены в таблице №6.3.

Ориентировочные объемы основных работ по 
инженерной подготовке территорий

Таблица №6.3

| №№ п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | В том числе на I очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство открытых водостоков | км | 8,1 | 7,8 |
| 2 | Устройство очистных сооружений дождевой канализации: - пруды-отстойники, - «Дамба» | объект | 2 1 | 2 1 |
| 3 | Локальная подсыпка территории | га/тыс.м3 | 0,9/31,5 | 0,9/31,5 |
| 4 | Устройство локальных очистных сооружений дождевой канализации | объект | 2 | 2 |
| 5 | Благоустройство прудов | га | 60 | 22 |
| 6 | Регулирование русел водотоков | км | 2,8 | - |
| 7 | Благоустройство оврагов | га | 14 | - |

7.Основные технико-экономические показатели

Таблица №7.1

| №№ п/п |  | Показатели | Единица измерения |  | Современное состояние на 2008_ г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 |  | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Всего | тыс.га |  | 5,8 | 5,8 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га / % |  | 5,4/93,1 | 5,399/93,1 |
|  |  | - земли населенных пунктов | - - |  | 0,3/5,2 | 0,3/5,2 |
|  |  | - в том числе зеленые насаждения общего пользования | га |  | - | 1,9 |
|  |  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | - - |  | 0,005/0,01 | 1,005/0,02 |
|  |  | - земли особо охраняемых территорий и объектов | - - |  |  |  |
|  |  | - земли водного фонда | - - |  | 0,1/1,7 | 0,1/1,7 |
|  |  | - земли запаса | - - |  |  |  |
| 1.2 |  | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  |  | - территории для индивидуального жилищного строительства | га |  | 34,5 | 46,1 |
|  |  | Рекреационные зоны | га |  |  | 6,44 |
| 2 |  | Население |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Всего | чел. |  | 750 | 700 |
| 2.2 |  | Показатели естественного движения населения |  |  |  |  |
|  |  | - прирост | - - |  | 3 | 10 |
|  |  | - убыль | - - |  | 21 | 10 |
| 2.3 |  | Показатели миграции населения |  |  |  |  |
|  |  | - прирост | - - |  | 9 | 5 |
|  |  | - убыль | - - |  | 19 | 5 |
| 2.4 |  | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  |  | - дети до 15 лет | тыс.чел. / % общей численности населения |  | 148/19,7 | 175/25 |
|  |  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | - - |  | 382/43,7 | 350/50 |
|  |  | - население старше трудоспособного возраста | - - |  | 291/37,1 | 175/25 |
| 2.5 |  | Численность занятого населения |  |  |  |  |
|  |  | - всего | тыс.чел. |  | 255 | 280 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - в материальной сфере | тыс. чел./% численности занятого населения |  | 200 | 210 |
|  |  | - в обслуживающей сфере | - - |  | 55 | 70 |
| 2.9 |  | Плотность населения | чел./м2 |  | 0,1 | 0,1 |
| 3 |  | Экономический потенциал |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Объем производства продукции сельского хозяйства | тыс.руб |  | 39804 | 70000 |
| 4 |  | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Всего | тыс.м2 общей площади квартир |  | 20,1 | 22,7 |
| 4.2 |  | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  |  | - в государственной и муниципальной собственности | - - |  | 0,03 | 0,0 |
|  |  | - в частной собственности | - - |  | 20,07 | 22,7 |
| 4.3 |  | Обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. |  | 24,5 | 32,4 |
| 4.4 |  | Обеспеченность жилищного фонда: | % |  |  |  |
|  |  | - водопроводом |  |  | 42 | 100 |
|  |  | - газовыми плитами |  |  | 82 | 100 |
|  |  | - горячей водой |  |  | 15 | 100 |
| 5 |  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания межселенного значения |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Детские дошкольные учреждения - всего/на 100 чел. | мест |  | 40/75,4 | 40/63,5 |
| 5.2 |  | Общеобразовательные школы - всего/100 чел. | - - |  | 192/186,4 | 192/154,8 |
| 5.6 |  | Медецинские учреждения - всего / 1000 чел. | Посещений в смену |  | 20 | 20 |
| 5.7 |  | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения - всего/1000 чел. | соответствующие единицы |  |  |  |
|  |  | -магазины |  |  | 203,2 | 220,0 |
| 5.8 |  | Учреждения культуры и искусства (театры, клубы, кинотеатры, музеи, выставочные залы и др.) - всего/1000 чел. | - - |  | 180/240 | 180/257 |
| 5.9 |  | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | тыс.м² |  | 0,4/0,5 | 0,4/0,6 |
| 6. |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования – всего | км |  | 7,0 | 19,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - региональные | » |  | 7,0 | 7,0 |
|  |  | -местные | » |  | - | 12,0 |
| 6.3 |  | из общего количества автомобильных дорог автодороги с твёрдым покрытием | % |  | 7,0 | 19,0 |
| 6.5 |  | Протяженность улично-дорожной сети-всего | км |  | 10,7 | 13,0 |
|  |  | в том числе с твердым покрытием | » |  | 7,8 | 13,0 |
| 7 |  | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 7.1.1 |  | Водопотребление - всего | тыс.м3/ сут |  | ~ 0,1 | 0,20 |
|  |  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - |  | - | 0,18 |
| 7.1.2 |  | Производительность водозаборных сооружений | - - |  | ~ 0,1 | 0,25 |
|  |  | в том числе водозаборов подземных вод | - - |  | ~ 0,1 | 0,25 |
| 7.1.3 |  | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. |  | ~ 100 | 251 |
|  |  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - |  | - |  |
|  |  | из них: |  |  | - |  |
|  |  | в сельских поселениях | - - |  | - | 200 |
| 7.2 |  | Канализация |  |  |  |  |
| 7.2.1 |  | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс.м3/ сут |  | - | 0,13 |
|  |  | в том числе хозяйственно-бытовых сточных вод | - - |  | - | 0,11 |
| 7.2.2 |  | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки | - - |  | 0 | 0,13 |
| 7.3 |  | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 7.3.1 |  | Производительность централизованных источников |  |  |  |  |
|  |  | - электроснабжения | МВт |  | 1 | 1.9 |
|  |  | - теплоснабжения | Гкал/час |  | 0.3 | 0.7 |
| 7.3.2 |  | Потребность в: |  |  | 0 | 0 |
|  |  | - электроэнергии | млн.кВт·ч/ год |  | — | 23.2 |
|  |  | из них на коммунально-бытовые нужды | - - |  | — | 23.2 |
|  |  | в том числе в городских поселениях | - - |  | 0 | 0 |
|  |  | - тепле | млн.Гкал/год |  |  |  |
|  |  | из них на коммунально-бытовые нужды | - - |  | 267 | 3600 |
|  |  | в том числе в городских поселениях | - - |  |  |  |
| 7.3.3 |  | Протяженность воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ и выше | км |  | 267 | 3600 |
| 7.4 |  | Газоснабжение |  |  | 0 | 0 |
| 7.4.1 |  | Потребление газа - всего | млн.м3/ год |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе |  |  | 72 | 100 |
|  |  | - на коммунально-бытовые нужды |  |  |  |  |
|  |  | из них в городских поселениях |  |  |  |  |
|  |  | - на производственные нужды |  |  | 1 | 1.9 |
| 7.4.2 |  | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  | 0.3 | 0.7 |
| 7.5 |  | Связь |  |  |  |  |
| 7.5.3 |  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования - всего | номеров на 100 семей |  | 26,7 | 50,0 |
| 7.6 |  | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 7.6.1 |  | Устройство открытых водостоков | км |  | - | 8,1 |
| 7.6.2 |  | Устройство очистных сооружений дождевой канализации: - пруды-отстойники, - «Дамба» | объект |  | - | 2 1 |
| 7.6.3 |  | Устройство локальных очистных сооружений дождевой канализации | объект |  | - | 2 |
| 7.6.4 |  | Локальная подсыпка территории | га/тыс.м3 |  | - | 0,9/31,5 |
| 7.6.5 |  | Благоустройство прудов | га |  | - | 60 |
| 7.6.6 |  | Регулирование русел водотоков | км |  | - | 2,8 |
| 7.6.7 |  | Благоустройство оврагов | га |  | - | 14 |
| 7.6 |  | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 7.7 |  | Санитарная очистка территорий |  |  |  |  |
| 7.7.1 |  | Количество твердых бытовых отходов | тыс.т/год |  | - | 0,38 |
|  |  | в том числе количество утилизируемых твердых бытовых отходов | - - |  | - | 0,11 |
| 7.7.2 |  | Организация лугопарка в водоохраной зоне р. Чигла и р.Озёрки | га |  | - | 43 |
| 7.7.3 | Количество свалок (полигонов) |  |  | единиц | 1 | - |
| 7.7.4 | Площадка временного накопления ТБО |  |  | единиц | - | 1 |